EL KURDI Hiyam

Waste management IN AKKAR & NORTH LEBANON

FINAL REPORT

Département de Géographie –

Environnement et aménagement du territoire

Stage de Terrain

تقييم أثر بيئي لمحطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على التفكك الحراري في

محافظة لبنان الشمالي وعكار

A l’attention de : Dr MOURAD Samir

Préparé par : ELKURDI Hiyam

Juin 2022

Table of Contents

Chapter 1: Introduction                                                      المقدمة	6

Chapter 2: Description of the project                 وصف المشروع	7

2.1	المقدمة	7

2.2	Incineration ruminant (fly and ashes) are recycle. Waste water is treated	9

2.3	System of filtration	12

2.4	Continuous Emission Monitoring (CEM)	14

2.5	Heavy metals recovery and treatment of ashes	14

Chapter 3: Suitable locations for incineration power plants in North Lebanon and Akkar	16

3.1	Introduction المقدمة	16

3.2	Intro to Akkar	16

3.3	Area of study                                                                  منطقة الدراسة	16

3.4	16

3.4.1	Akkar                          عكار	16

3.4.2	North Lebanonلبنان الشمالي	17

3.5	Union of municipalities اتحادات البلديات	17

3.6	Results                                                                                                           النتائج	26

Chapter 4: Tripoli cleaning project مشروع تنظيف طرابلس	51

4.1	Introduction المقدمة	51

4.2	Steps	54

4.2.1	Cost	60

4.2.2	Random dump in Tripoli: المكبات العشوائية في مدينة طرابلس	61

4.2.3	Execution التنفيذ	62

4.2.4	Cost  كلفة التنفيذ	66

Chapter 5: Candidate Land for the station: Mejlaya – Zgharta	66

5.1	Summary of Directive 2000/76/EC on the incineration of waste (the WI Directive)	82

5.2	Legislation Summary - Waste incineration:	83

5.2.1	ACT	84

5.2.2	SUMMARY	84

5.2.3	Plants	84

5.2.4	Permits	84

5.2.5	Delivery and reception of waste	85

5.2.6	The operating conditions	85

5.2.7	Air emissions limit values	85

5.2.8	Water discharges from the cleaning of exhaust gases	85

5.2.9	Residues	85

5.2.10	Monitoring and surveillance	86

5.2.11	Access to information and public participation	86

5.2.12	Implementation reports	86

5.2.13	Penalties	86

5.2.14	Context	86

5.2.15	Key terms of the Act	87

5.2.16	RELATED ACTS	87

5.3	Legislation Summary - Incinération des déchets	88

Chapter 6: Waste mountain removal project:	92

6.1	تأمين شفط الغاز من جبل النفايات في طرابلس	92

6.2	- الاستفادة من الغاز من جبل النفايات في طرابلس لتوليد كهرباء	93

Chapter 7: Dannieh cleaning project	101

Appendix A: Poster	112

# Introduction                                                      المقدمة

تظهر مشكلة النفايات كازمة بيئية متجذرة في لبنان وفي المقابل تحظى المعالجة بمكانة ثانوية.

فالدولة اللبنانية فور ظهور موجة احتجاجات بشان النفايات تسارع بانشاء مكبات مركزية مؤقتة تتوسع افقيا وعاموديا فيما تبقى الحلول العلمية الدائمة رهينة الاختلافات بين القوى السياسية.

من جهة اخرى تظهر مشكلة الكهرباء الناتجة عن نقص حاد في الوقود جراء الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسوء الادارة المالية وتقاعس الحكومة اللبنانية عن التعامل مع اازمة الطاقة يهدد البلد بالعتمة المدعقة.

اليوم تغيب الخطط الجدية التي تخص معالجة امافي الطاقة والنفايات عن الواقع بسبب عدم القدرة على تامين المحروقات او بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية الدى الشركات.

بين معامل فرز لا تفرز ومطامر لا تستوفي شروط العزل وعمليات تسبيخ غير مكتملة وشركات غير قادرة علي تامين المحروفات يظهر خل استراتيجي – علمي وبعيد الاجل بوسعه انا يعالج ملف النفايات والطاقة معا.

ويتمثل الحل بصناعة محطات طاقة كهربائية تعمل على التفكك الحراري للنفايات.هذه المحطة تعمل على حرق النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية بوسعها ان تنتشل لبنان من العتمةز

في هذه الدراسة سنقوم بعزض الية عمل هذه المحطة, ثم سنتقوم بتحديد المواقع المناسبة لوضع هذه المحطات في محافظة عكار ومحافظة لبنان الشمالي وفق معايير عدة باستخدام GIS.

وفي نهاية الدراسة سنقوم بدراسة لتنظيف مدينة طرابلس  ودراسة امكانية وضع المحطة في بلدية مجدليا وتقييم اثر بيئي لها وطرح مخطط للتخلص من جبل النفايات في مدينة طرابلس.

# Description of the project                 وصف المشروع

## المقدمة

Typical WTE diagram

NLAP _ 2MWPP is a waste to energy mobile power plant that work on incineration technology. It is a waste treatments technology that involves burning commercial, residential and hazardous waste. Incineration converts discarded materials, including paper, plastics and food scarps into bottom ash, flash, combustion gases, air pollutant, wastewater, wastewater treatments sludge and heat. Figure1

Waste to energy (WTE is now an available and well-known procedure to treat a very wide range of waste.

The WTE sector has undergone a rapid technological development over last 10 to 15 years. This change has been driven in order to control industries policies, and in particular, imposing limits on pollutants produced by individual installation. A continual process development is ongoing: at the moment, the sector is exploiting techniques which aims to limit costs and to improve environmental performance. The intention of waste incineration is to treat wastes so as to reduce their volume and hazard, destroying potentially harmful substances that are, or maybe, released during incineration. Incineration processes allow not only recovering energy but also mineral and/or chemical content from waste. Basically, waste incineration is the oxidation of the combustible materials contained in the waste. Waste is generally a highly heterogeneous material, consisting essentially of organic substances, minerals, metals and water. The incineration produces flue-gases whose energy is in the form of heat. The organic fuel substances in the waste burns once the necessary ignition temperature is reached and there is enough oxygen. In this condition the combustion process takes place.

Referring to 2011, among the 27 European Member States (MS), the amount of Municipal Solid Waste (MSW suitable for thermal waste treatment is approximately 253 mi8llion tons. The scale of use of incineration as a waste management technique (i.e. percent of solid waste treated via incineration) varies approximately 20%. The target of thermal treatment is to provide an overall environmental impact reduction that might arise from the waste. WTE usually includes a complex set of interacting technical components which, when considered together, effect an overall treatment pf the waste. Each of these components has a slightly different main purpose, the main one as below:

- Volume reduction of residues and destruction of organic substances

- Evaporation of water to recover energy.

- Evaporation of volatile heavy metals and inorganic salts.

- Production of potentially slag.

- Removal and concentration of volatile heavy metals and inorganic matter into solid residues.

According to the New York Times, modern incineration plants are so clean that “many times more dioxin is now released from home fireplaces and backyard barbecues than from incineration”.

According to the German Environment Ministry, “because of stringent regulations, waste incineration plants are no significant in terms of emissions of dioxins, dust, and heavy metals”.

## Incineration ruminant (fly and ashes) are recycle. Waste water is treated

2.3

Waste material cycle

The project can be classified into 5 different phases/stages as follows:

- Site preparation

- Waste management

- Incineration + boiler + filter system

- Output (Ashes) Management/ supplementary services

- Process control system PCS

2.3.1 Site preparation

Incinerator (Burning chamber) and filters

The municipality needs to provide the above land to install the power plant. Border concrete wall is build surrounding the plant where proper security is required.

2.3.2 Waste management

A sorting room to eliminate glass, metals and batteries from other waste that will be incinerate. It is important to sort the waste to be sure the efficiency is suitable to generate thermal power.

| Fraction | Net calorific value (MJ/KG) |
| --- | --- |
| Paper | 16 |
| Organic material | 4 |
| Plastics | 35 |
| Glass | 0 |
| Metals | 0 |
| Textiles | 19 |
| Other materials | 11 |

Net calorific value of waste

As per the above waste category classification, we need to isolate Glass as well as metals from waste collection area.

The separation area consists of the following components:

- Storage area and belt conveyor

- Shredder

- Air filter to remove stench

- Magnetic sorting

- Carry ferrous material

- Belt conveyor

Firstly, we need to separate the waste before the incineration if the waste isn’t separated, the best case is the separation from the source, and we have 2 type of this case:

- Individual separation: the waste must be separated in 2 containers one for the waste like (plastic, glass, papers, metals), and the other for the organic waste. This type is simple and possible to achieve it for everyone. It is estimated that we need 3-4 persons per 10 tons to separate.

- Multi separation: in this case each type of waste must be separated into a container, so we need a container for the paper, and other one for the plastics, etc.. This type is difficult to achieve it need consciousness and great response from the citizens and need several containers…

The waste must be bringing into a storage region, have autonomy of 2 days, 200m3of waste, and the deep of the storage is 1.5m, so the land surface needed approximately 12*10meters=120m2

Critical substances should not be burned so as not to produce toxic smoke requiring costly treatment, like PVC and batteries.

## System of filtration

The comparison of emissions (depending on their size and the degree of severity) can be described as this form:

- Non –harmful to the environmental: Nitrogen (N2), oxygen (O2), AND WATER (H2O).

- Harmful to the environment: acid gases: nitrogen dioxide (NO2), nitrogen oxide(NO), Sulfure dioxide (SO2), Carbon dioxide (CO2)

- Toxic gases: Furans, dioxins, heavy metals (Hg from batteries, cadmium, plumb, zinc)

Ten we should treat the fumes before chimney as this following process

- Injection of NH3: treatment of nitrogen oxide. The reaction realized at temperature between 850 and 1000°C, with higher reaction rates and lower in this rand. This special reaction takes place:

- Directly by injection in boiler (exit of fumes) at a temperature between 850 and 1000°C. It’s correspondent to Selective Non catalytic Reduction (SNCR)

- With assistance of a catalyst in a temperature range of 170-450°C Selective Catalytic Reduction (SRC)

- Cyclone: The fumes are accelerated in a cylinder, the particles will impact on the walls and lose their speed, they are then recuperated in the filter bottom. It reduces a large percentage of particles.

- Electrostatic: the dust through a sufficiently large electric field. It’s so efficacy in order 90% to eliminate small particles less 5 micron.

- Heat exchanger between gas flue and air that will enter to the boiler and contribute to a combustion. Heat exchanger is necessary to minimize the gas temperature to 230°C at this temperature the charcoal is effective even as bicarbonate of sodium.

- Injection of activated charcoal: to reduce the radio of dioxin and furan in fumes. By activated carbon (can be also called “lignite Coke for odorous compounds)

- Injection of sodium bicarbonate (powder): to reduce the ratio of acid gas (SO2, HCL, HF), at 150-230°C.

The filters in flat bags are successfully used for the chemical absorption of acid gases such as HF, , HCL and SO2 in addition to the adsorption of other pollutant compounds. Generally, it is used, among others, calcium hydroxide and sodium bicarbonate (Ca(OH)2) of typical commercial quality, which is injected in the gas stream before entering the filter. To filter achieve proper compliance with the emission limits required, the additive should be added in amounts over-stoichiometric (from 1.5 to 3 times).

- Filter media: after bicarbonate, carbon was reacted flue gas, fumes came to filter media where a cake was formed in the face ahead flue.

| Type | Quantity | Type | Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| Waste | 8ton/day | Electricity | 45KW |
| Cooling water | 10m3/day | Ashes that will be treated in the treated in the recovery columns | 300kg/ton of waste |

Figure: The input and output of the plant

| Injection | Quantity/ton of waste | Price of 1kg | Quantity injection/8 ton/day | Cost/day | Quantity /month | Quantity /year | Cost/year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodium bicarbonate | 15kg | 0.23$ | 120kg | 27.6$ | 3.600kg | 43.200kg | 9.936$ |
| Activated carbon | 1kg | 0.6$ | 8kg | 4.8$ | 240kg | 2.880kg | 1.728$ |

Quantities of chemicals materials.

## Continuous Emission Monitoring (CEM)

A series of sensors will be implemented to assure a continuous emission monitoring of different gas formed in the flue gas without Dioxins and furans that measured by GC (gas chromatographic); Sensors of: CO, CO2, NO, NO2, SO2, SO, HCL, heavy metals. This system to monitor the emissions according with the Lebanese environmental ministry.

## Heavy metals recovery and treatment of ashes

Solvent extraction, or liquid-liquid extraction is a separation technique isothermal in a heterogeneous liquid medium.

The method is based on the existence of a difference in the solubility of a substance in two immiscible liquids. The process has three steps, as shown in next figure:

In order to transport the materials as quickly as possible, the area of the transfer surface is increased by various artifices. These objectives can be obtained in a column such as RDC column.

The amount of feed solution that considered as aqueous solution at 90°c (3h) is about 300L.A column of 40 cm radius is suitable in this case.

# Suitable locations for incineration power plants in North Lebanon and Akkar

## Introduction المقدمة

يتطلب إنشاء وحدة حرق النفايات الصلبة التابعة للبلدية (UMSWI) تقييمًا شاملاً لتحديد أفضل موقع (مواقع) متاح يمكنه في نفس الوقت تلبية متطلبات اللوائح وتقليل التكاليف الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية.

…..

## Area of study                                                                  منطقة الدراسة

هذه الدراسة تهدف الى تعيين المواقع المناسبة لوضع محارق التقكك الحراري في محافظة عكار ومحافظة لبنان الشمالي وفقا لعدة معايير.

### Akkar                          عكار

تقع محافظة عكار في أقصى شمال لبنان ، ويحدها البحر الأبيض المتوسط ​​من الغرب ، ومن الشرق الهرمل ، ومن الشمال سوريا ، ونهر البارد والمنية - الضنية من الجنوب..

المناظر الطبيعية في عكار متنوعة للغاية. هناك ثلاث مناطق فيزيوغرافية رئيسية: السهل ، وهضبة منتصف الارتفاع والجبال.

عكار هي موطن غابة القموعة ، وهي كنز بيئي فريد ، ومساحات شاسعة من غابات البلوط والصنوبر.

يتمتع السهل بتربة خصبة غنية وموارد مائية سخية.

على الساحل ، يعتبر صيد الأسماك وإنتاج الخضروات على نطاق صغير مصدرًا رئيسيًا للدخل.

### North Lebanonلبنان الشمالي

تضم ستة اقضية عاصمتها الادارية مدينة طرابلس ثاني اكبر المدن اللبنانية.يحدها من الغزب البحز الابيض المتوسط ومن الشمال محافظة عكار ومن الشرق محافظة بعلبك – الهرمل ومن الجنوب محافظة جبل لبنان .

اقضيتها الست هي : قضاء طرابلس – قضاء المنية / الضنية – قضاء الكورة – قضاء بشري – قضاء البترون – قضاء زغرتا.

## Union of municipalities اتحادات البلديات

تتالف محافظة عكار من 121 بلدية تقسم على 12 اتحاد بلديات وهي :

اتحاد بلديات الشفت- اتحاد بلديات وادي خالد- اتحاد بلديات وسط القيطع – اتحاد بلديات جرد القيطع – اتحاد بلديات القبيات – اتحاد بلديات الجومة – اتحاد بلديات عرقة الاثري – اتحاد بلديات سهل عكار – اتحاد بلديات الاسطوان – اتحاد بلديات الدريب الغربي – اتحاد بلديات الدريب الاوسط- اتحاد بلديات اكروم.

| اتحاد بلديات الجومة | عدد السكان | اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع | عدد السكان | اتحاد بلديات جرد القيطع | عدد السكان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ممنع | 100 | المحمرة |  | فنيدق |  |
| ايلات | 2500 | ببنين-العبدة |  | مشمش |  |
| بينو-قبولا | 800 | القرقف |  | القرنة |  |
| بيت ملات | 535 | عيون الغزلان |  | بيت ايوب |  |
| بزبينا | 2200 | جديدة القيطع |  | القريات |  |
| تكريت | 15000 | برقايل |  | بيت يونس |  |
| تاشع |  | بقرزلا |  | حرار |  |
| جبرايل | 500 | سيسوق |  | الحويش |  |
| الدورة | 4500 | وادي الجاموس |  | شان |  |
| رحبة | 4200 | الحميرة |  | عين الذهب |  |
| ضهر الليسينة | 140 | مارتوما |  | قبعيت |  |
| عكار العتيقة | 18000 | مجدلا |  | بزال |  |
| عين يعقوب | 750 | برج العرب |  | سفينة القيطع |  |
| عيات | 5500 | قبة شمرا |  |  | 35225 |
| العيون | 800 | الحميرة |  |  |  |
| البرج | 1500 |  | 153000 |  |  |
| الشقدوف | 100 |  |  |  |  |

| اتحاد بلديات الشفت | عدد السكان | اتحاد بلديات سهل عكار | عدد السكان | اتحاد بلديات عرقة الاثري | عدد السكان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| حلبا |  |  |  | ذوق حدارة |  |
| الشيخ طابا |  |  |  | الحصنية |  |
| حيزوق |  |  |  | الحاكور |  |
| كرم عصفور |  |  |  | عرقة |  |
| بيت غطاس |  |  |  |  |  |
| مزرعة النهرية |  |  |  |  |  |
| مشحا |  |  |  |  |  |
| القنطرة |  |  |  |  |  |
| الجديدة |  |  |  |  |  |
| الزواريب |  |  |  |  |  |
| النفسة-منيارة |  |  |  |  |  |
| الشيخ محمد |  |  |  |  |  |
| عدبل |  |  |  |  |  |
|  | 75000 |  | 56840 |  | 51171 |

| اتحاد بلديات القبيات | عدد السكان | اتحاد بلديات وادي خالد | عدد السكان | اتحاد بلديات جبل اكروم | عدد السكان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| القبيات |  | وادي خالد |  | اكروم |  |
| عندقت |  | الرامة |  | كفرتون |  |
| عيدمون |  | الهيشة |  | السهلة |  |
| رماح |  | خط البترول |  | قنية |  |
| النهرية |  | العماير-رجم عيسى |  | المونسة |  |
| منجز |  | بني صخر |  |  | 19150 |
| العوينات |  | المقيبلة |  |  |  |
| مشتى حسن |  | الفرض |  |  |  |
| مشتى حمود |  |  | 80200 |  |  |
| شدرا |  |  |  |  |  |
|  | 70000 |  |  |  |  |

| اتحاد بلديات نهر الاسطوان | عدد السكان | اتحاد بلديات الدريب الاوسط | عدد السكان | اتحاد بلديات الدريب الغربي | عدد السكان |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| خريبة الجندي |  | عين الزيت |  | فسيقين- عين اشما- عين تنتا |  |
| تل عباس الغربي |  | البربارة |  | شربيلا |  |
| الكويخات |  | الكواشرة |  | الريحانية |  |
| كوشا |  | خربة داوود |  | التليل-سفينة الدريب |  |
| السويسة |  | البيرة |  | الغزيلة |  |
| مزرعة بلدة |  | الدغلة |  |  |  |
| دير جنين |  | الدبابية |  |  |  |
| بيت الحاج |  | المجدل |  |  |  |
|  | 40000 | دوير عدوية |  |  |  |
|  |  | خربة شار |  |  |  |
|  |  | الدوسة |  |  |  |
|  |  | سنديانة ريدان |  |  |  |
|  |  |  | 77000 |  | 21346 |

فيما تتالف محافظة لبنان الشمالي من 136 بلدية تقسم علي 6 اتحادات بلديات وهي:

اتحاد بلديات الفيحاء – اتحاد بلديات المنية/ الضنية – اتحاد بلديات الكورة – اتحاد بلديات زغرتا – اتحاد بلديات البترون – اتحاد بلديات بشري.

| قضاء طرابلس | عدد السكان |
| --- | --- |
| القلمون |  |
| المينا |  |
| طرابلس | 600000 |

| قضاء الكورة | عدد السكان |
| --- | --- |
| فيع |  |
| قلحات |  |
| كفتون |  |
| كفر قاهل |  |
| كفر حاتا |  |
| كفر حزير |  |
| كفر صارون |  |
| كفر عقا |  |
| كفريا |  |
| كوسبا |  |
| متريت |  |
| مجدل-زكزوك-وطى فارس |  |
| نخلة |  |
| اميون |  |
| انفه |  |
| اجدعبرين |  |
| بكفتين |  |
| بتوراتج |  |
| بترومين |  |
| بتعبورة |  |
| بحويتا-افقا-بشناتا |  |
| بدنايل |  |
| بدبا |  |
| برسا |  |
| بزبزا |  |
| بشمزين |  |
| بصرما |  |
| بطرام |  |
| دار بعشتار |  |
| دار شمزين |  |
| دده |  |
| راس مسقا |  |
| رشدبين |  |
| زكرون |  |
| عفصديق |  |
| عين عكرين |  |
| عابا |  |
|  | 85000 |

| قضاء المنية الضنية | عدد السكان |
| --- | --- |
| قرصيتا |  |
| قطين |  |
| كفر ببنين |  |
| كفر حبو |  |
| كفر شلان |  |
| كرم المهر |  |
| مركبتا |  |
| مراج السريج |  |
| نمرين-بكورا |  |
| وادي النحلة |  |
| المنية- النبي يوشع |  |
| البداوي |  |
| ايزال |  |
| بقاع صفرين |  |
| بقرصونة |  |
| بيت الفقس |  |
| بحنين ومزرعة ارطوسة- الريحانية |  |
| بخعون |  |
| برج اليهودية |  |
| بطرماز |  |
| حقل العزيمة |  |
| حازمية |  |
| حرف السياد |  |
| دير نبوح |  |
| دير عمار |  |
| سفيرة |  |
| سير |  |
| طاران |  |
| عيمر |  |
| عين التينة |  |
| عاصون |  |
| عزقي |  |
|  | 212000 |

| قضاء زغرتا | عدد السكان |
| --- | --- |
| كفر صغاب |  |
| قرة باش |  |
| كفر فو |  |
| كفر ياشيت - بسبعل |  |
| كفر حتا |  |
| كفر دلاقوس |  |
| كفر زينا |  |
| كرم سده |  |
| مجدليا |  |
| مرياطا- قادريه |  |
| مزياره- حرف- حميص- صخرا |  |
| مزرعة التفاح |  |
| ايطو |  |
| ايعال |  |
| ارده- حرف ارده- بيت عوكر-بيت عبيد |  |
| بنشعي |  |
| بحيرة |  |
| بسلوقيط |  |
| تولا-اسلوت |  |
| حارة الفوار |  |
| داريا- بشنين |  |
| راس كيفا |  |
| رشعين |  |
| زغرتا-اهدن |  |
| سبعل |  |
| سرعل |  |
| علما |  |
| عينطورين |  |
| عربة قزحيا |  |
| عرجس |  |
| عشاش | 125000 |

| قضاء البترون | عدد السكان |
| --- | --- |
| كفور العربي |  |
| كفر حلدا |  |
| كفر حي |  |
| كفر عبيدا |  |
| كوبا |  |
| كور |  |
| محمرش |  |
| الهري |  |
| البترون |  |
| اجدبرا |  |
| اده |  |
| اصيا |  |
| بقسميا |  |
| بيت شلالا |  |
| بشعلة |  |
| تنورين الفوقا- تنورين التحتا-وطى حوب |  |
| تحوم |  |
| جران |  |
| حامات |  |
| حردين- بيت كساب |  |
| دوما |  |
| دير بلا |  |
| راس نحاش |  |
| زان |  |
| سلعاتا |  |
| شكا |  |
| شاتين |  |
| شبتين |  |
| عبرين |  |

| قضاء بشري | عدد السكان |
| --- | --- |
| قنات |  |
| بقاع كفرا |  |
| بقرقاشا |  |
| بان |  |
| برحليون |  |
| بزعون |  |
| بشري |  |
| حدث الجبة |  |
| حدشيت |  |
| حصرون |  |
| طورزا |  |
| عبدبن |  |

3.4. Methodology الية توزيع محطات الطاقة على اتحاد بلديات عكار وشمال لبنان

الهدف النهائي للهذه للدراسة  هو تلبية متطلبات اللوائح ، لتحديد أفضل موقع متاح  لوضع محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على التفكك الحراري، وتقليل التكاليف البيئية والصحية .

ولتحقيق الهدف النهائي المذكور ، يتم تقسيم عملية تحديد الموقع بأكملها إلى عدة خطوات متسلسلة:

- تحديد معايير التقييم والمعايير الفرعية المرتبطة بالمشكلة وتنظيمها في تسلسل هرمي للقرارات المتعددة المعايير. -3تخصيص قيم الدرجات للمعايير الفرعية داخل إطار نظم المعلومات الجغرافية.

- تحديد الأوزان المهمة النسبية للمعايير الفرعية بتطبيق CSI.

-تجميع وزن المعايير وقيم السمات.

- ترتيب المنطقة حسب درجة ملاءمتها.

نظرًا لبدء مساحة كبيرة من التحليل بدون أي مجموعة محددة مسبقًا من المواقع المرشحة ، تم اقتراح موقف يمكن أن يكون شائعًا جدًا لاستخدام نهج المقياسين في هذا العمل.

يسمح هذا النهج أولاً ، من أجل الفرز الأولي لمقياس المنطقة المدروسة ، بتحديد الاتحاد البيني المناسب للمنطقة (المناطق) البلدية التي تلبي أكثر المتطلبات (يشار إليها فيما بعد بالمقياس العالمي) ، والمتطلبات التقنية والبيئية ، والمكان المناسب لتحديد الموقع.

وبعد ذلك ، فإن النموذج المطور لإجراء تحليل متعدد المعايير يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية.

يتم استخراج جميع بيانات الإدخال المطلوبة للتحليل في شكل طبقات خريطة البيانات الجدولية من عدة مصادر ، والخريطة الأساسية للمنطقة المدروسة بأكملها متاحة في شكل رقمي مرجعي جغرافيًا للمقياس.

تشمل الطبقات الاضافية معلومات مكانية عن البنية التحتية (التجمعات البشرية، والطرق، والمراكزالمهمة ومخيمات اللاجئينCNRS 2017, OSM2021.

والمنحدر DEM Aster 30m

واستخدام الاراضي والغطاء النباتي وموارد المياه (انهار، والبئر) NLWE 1/200000 DEM Aster 30m

ونوع التربة Bernard GEZE 1/200000.

يتم تنفيذ تعيين درخة الملائمة لكل فئة في خريطة بيانات جدولية معينة باستخدام ArcGIS.

يتم بعد ذلك تحويل الخرائط الناتجة الى تمثيل للنقاط باااحجام شبكة موحدة.

واخيرا ولتجميع واتمام عملية اتخاذ القرار تبعا للمعايير المعتمدة في برنامج نظم المعلومات الجغرافية، باستخدام Map Algebra الاداة المكانية.

## Results                                                                                                           النتائج

3.4.1 Akkar Union of municipalities results

- UMSWI Joumeh  اتحاد بلديات الجومة

- UMSWI Dreib awsat: اتحاد بلديات الدريب الاوسط

- UMSWI Dreib Gharbi:اتحاد بلديات الدريب الغربي

- UMSWI Wadi Khaked:اتحاد بلديات وادي خالد

- UMSWI Qubbayat: اتحاد بلديات القبيات

- UMSWI Jord el Kayteh:اتحاد بلديات جرد القيطع

- UMSWI Wassat el kayteh  اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع

- UMSWI Sahel akkar : اتحاد بلديات سهل عكار

- UMSWI Chaft:                                                                                                                                                                   اتحاد بلديات الشفت

- UMSWI Ostwan: اتحاد بلديات الاسطوان

- UMSWI Akroum: اتحاد بلديات اكروم

- UMSWI Tripoli:

- UMSWI Minieh- Dannieh:

- UMSWI Koura:

- UMSWI Zgharta:

- UMSWI Batroun:

- UMSWI Bcharri:

على الشمال

تمثل الخرائط الموجودة داخل الاطار خرائط الاتحاد وفق 4 معايير وهي:

الانحدار- الاراضي الزراعية والغطاء النباتي – نوع التربة – والتجمعات البشرية.

على اليمين

يظهر النموذج النهائي لمواقع محطات الطاقة الكهربائية  اباللون الاحمر.

اما اللون الاخضر في الخريطة فيسيز الى المواقع الاقل ملائمة لوضع المحطات لانها لا تتضمن المعايير المطلوبة.

وقد سبق ان اشرنا الى وزن كل معييار وعليه تم اختيار المواقع المناسبة لوضع هذه المحطات.

Validation: التحقق من دقة النتيجة

ولنتحقق من دقة النتائج قمنا باسقاط نموذج kml  علي Google earth

اتحاد بلديات الجومة

اتحاد بلديات الشفت

ونتيجة مطابقة النموذج بالواقع اثبتت صحة  النتيجة النهائية (للنموذج النهائي ) للمواقع الاكثر ملائمة لوضع المحطات.

وقد قمنا باختيار المواثع التي الاقرب الى شبكة المواصلات بسبب سهولة وصول العمال وتوصيل النفايات الي موقع المحطة.

مواقع محطات الطاقة الكهربائية في محافظة عكار

مواقع محطات الطاقة الكهربائية في محافظة لبنان الشمالي

Roads Network UMSWI map:

North Lebanon UMSWI coordiantes X,Y:

| Tripoli | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.85982 | 34.399888 |
|  | Site 2 | 35.859685 | 34.401376 |
|  | Site 3 | 35.854059 | 34.406 |
|  | Site 4 | 35.835829 | 34.414977 |

| Mineh | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.942693 | 34.451771 |
|  | Site 2 | 35.947677 | 34.452348 |

| Dannieh | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.976212 | 34.402098 |
|  | Site 2 | 35.9578 | 34.405384 |
|  | Site 3 | 35.951997 | 34.394194 |
|  | Site 4 | 36.010375 | 34.37425 |
|  | site 5 | 36.012594 | 34.373804 |
|  | site 6 | 36.005036 | 34.371143 |
|  | site 7 | 36.017497 | 34.370158 |
|  | site 8 | 35.998185 | 34.41145 |
|  | site 9 | 35.978299 | 34.412639 |
|  | site 10 | 35.979912 | 34.418273 |

| Bcharee | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.819038 | 34.254271 |
|  | Site 2 | 35.858027 | 34.243406 |
|  | Site 3 | 35.842813 | 34.214517 |
|  | Site 4 | 35.866685 | 34.202568 |
|  | site 5 | 35.843884 | 34.188458 |

| Batroun | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.675608 | 34.223879 |
|  | Site 2 | 35.709959 | 34.21424 |
|  | Site 3 | 35.737665 | 34.218376 |
|  | Site 4 | 35.736405 | 34.195844 |
|  | site 5 | 35.768315 | 34.217074 |

Akkar UMSWI Coordinates X,Y :

| shefet union | site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.089334° | 34.533827° |
|  | Site 2 | 36.091987° | 34.544328° |
|  | Site 3 | 36.100873° | 34.543613° |
|  | Site 4 | 36.117607° | 34.546975° |
|  | Site 5 | 36.083136° | 34.528350° |
|  | Site 6 | 36.092318° | 34.550983° |

| Joumeh Union | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.091563° | 34.521793° |
|  | Site 2 | 36.116844° | 34.508957° |
|  | Site 3 | 36.124268° | 34.510695° |
|  | Site 4 | 36.131024° | 34.514784° |
|  | Site 5 | 36.236389° | 34.521271° |
|  | Site 6 | 36.254153° | 34.508994° |

| Sahel Akkar Union | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.983253° | 34.617484° |
|  | Site 2 | 35.990597° | 34.591431° |
|  | Site 3 | 35.992720° | 34.562954° |
|  | Site 4 | 36.109860° | 34.611326° |
|  | Site 5 | 36.092774° | 34.599357° |

| Araqa | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.048052° | 34.532751° |

| Dreib Gharbi | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.175996° | 34.594295° |
|  | Site 2 | 36.172120° | 34.581063° |
|  | Site 3 | 36.159171° | 34.573225° |
|  | Site 4 | 36.128666° | 34.578740° |
|  | Site 5 | 36.116465° | 34.574328° |
|  | Site 6 | 36.117948° | 34.598342° |
|  | Site 7 | 36.128812° | 34.604714° |

| Oustwen | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.181785° | 34.574658° |
|  | Site 2 | 36.190745° | 34.566198° |
|  | Site 3 | 36.175894° | 34.560744° |
|  | Site 4 | 36.138233° | 34.564237° |
|  | Site 5 | 36.106756° | 34.570649° |

| Wast kayteh | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.987992° | 34.525116° |
|  | Site 2 | 35.984439° | 34.520520° |
|  | Site 3 | 35.989162° | 34.522554° |
|  | Site 4 | 35.996536° | 34.515804° |
|  | Site 5 | 35.990913° | 34.470172° |
|  | Site 6 | 36.013775° | 34.490971° |

| Akkroum | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.373084° | 34.601568° |
|  | Site 2 | 36.366312° | 34.598119° |
|  | Site 3 | 36.374312° | 34.588934° |
|  | Site 4 | 36.349266° | 34.564969° |
|  | Site 5 | 36.342035° | 34.552366° |
|  | Site 6 | 36.349222° | 34.547281° |
|  | Site 7 | 36.347779° | 34.544262° |

| Qubayat | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.304889° | 34.635015° |
|  | Site 2 | 36.291618° | 34.628847° |
|  | Site 3 | 36.270151° | 34.625054° |
|  | Site 4 | 36.301947° | 34.610836° |
|  | Site 5 | 36.275432° | 34.614528° |

| Dreib El-Awsat | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.257354° | 34.600984° |
|  | Site 2 | 36.231968° | 34.600131° |
|  | Site 3 | 36.277068° | 34.598681° |
|  | Site 4 | 36.272850° | 34.591689° |
|  | Site 5 | 36.253132° | 34.595472° |

# Tripoli cleaning project مشروع تنظيف طرابلس

## Introduction المقدمة

بهدف تنظيف مدينة طرابلس قمنا بالتخطيط من اجل مشروع جمع النفايات من المكبات (مكبات عادية ومكبات عشوائية).بعد جمع هذه النفايات ستنقل الي معامل الفرز وبعد الفرز تنقل المرفوضات الي محطة الطاقة الكهربائية التي تعمل على التفك الحراري.

في هذا المحوار سنتحدث عن حملة تنظيف ل 3 مداخل اساسية للمدينة تم انجاز عمليات التنظيف باشراف حراس المدينة ومؤسسة Green track  المتخصصة بفرز النفايات Recycling treatment.

وقد بلغت كلفة التنظيف والفرز حوالي 400$ لمدة يومين.

صورة جوية لمدينة طرابلس

| Area | 33km3 |
| --- | --- |
| Population | 850000 |
| Density/Km | 7086 |
| SW Tripoli | 63% |
| SW generation/capi/pers | 0.95kg/pers/day |

4.1.1 Composition of Waste disposed

4.1.2 Composition of Waste disposed

4.1.3 Daily average

4.1.4 Obstacles facing Waste Management in Tripoli: العوائق

The economic crisis facing Lebanon is the principal obstacle in the consequences:

- The inability of these companies to their work due to financial difficulties (personnel, transportation

And maintenance costs).

- Waste piled up in containers.

- Increase insects and animals near containers.

This threatens environmental and health ris

## Steps

### Cost

### Random dump in Tripoli: المكبات العشوائية في مدينة طرابلس

مفرق وادي هاب Coordinates: 34°24’11.5”N 35°50’19.0”E

مقابل مجمع الفيحاء التربوي        Coordinates: 34°24’39.8”N 35°50’26.2”E

مدخل القبة-الفوارCoordinates:

طريق الجبل – البداويCoordinates: 34°26’20.4”N 35°51’57.”E

### Execution التنفيذ

### Cost  كلفة التنفيذ

# Candidate Land for the station: Mejlaya – Zgharta

العقار 1004 المرشح من قبل الاوقاف لوضع المحطة

يقع العقار 1004 المرشح من قبل الاوقاف لوضع محطة الطاقة الكهربائية  في منطقة مجدليا قضاء زغرتا بمساحة 1610 متر مربع. هذه الارض مصنفة صناعية.

العقار 1004 المرشح لوضع محطة الطاقة

صورة جوية للعقار 1004

Coordinate:                            34°24'49.1"N 35°52'01.8"

Location:         https://goo.gl/maps/KWqu3i3Dm41zEnom6

الصور الحقيقية للعقار 1004

4.4   EIA for 40kw power plant in Mejdlaya-Zgharta

Description to write an Environment Impact Assessmenthttp://ec.europa.eu/environment/eia/eia-support.htm

Steps of EIA

The review checklist:

Example section: Waste Framework Directive

Incineration of Waste Directive 2000/76/EC

## Summary of Directive 2000/76/EC on the incineration of waste (the WI Directive)

The WI Directive entered into force on 28 December 2000. It repealed former directives on the incineration of hazardous waste (Directive 94/67/EC) and household waste (Directives 89/369/EEC and 89/429/EEC) and replaced them with a single text. The aim of the WI Directive is to prevent or to reduce as far as possible negative effects on the environment caused by the incineration and co-incineration of waste. In particular, it should reduce pollution caused by emissions into the air, soil, surface water and groundwater, and thus lessen the risks which these pose to human health.

This is to be achieved through the application of operational conditions, technical requirements, and emission limit values for incineration and co-incineration plants within the EU.

The WI Directive sets emission limit values and monitoring requirements for pollutants to air such as dust, nitrogen oxides (NOx), sulphur dioxide (SO2), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), heavy metals and dioxins and furans. The Directive also sets controls on releases to water resulting from the treatment of the waste gases. Most types of waste incineration plants fall within the scope of the WI Directive, with some exceptions, such as those treating only biomass (e.g. vegetable waste from agriculture and forestry). Experimental plants with a limited capacity used for research and development of improved incineration processes are also excluded.

The WI Directive makes a distinction between:

a) incineration plants (which are dedicated to the thermal treatment of waste and may or may not recover heat generated by combustion) and

b) co-incineration plants (such as cement or lime kilns, steel plants or power plants whose main purpose is energy generation or the production of material products and in which waste is used as a fuel or is thermally treated for the purpose of disposal).

The WI Directive provides for public consultation, access to information and participation in the permitting procedure.

Transposition into national legislation was necessary by 28 December 2002. From this date on new incinerators have had to comply with the provisions of the WI Directive. The deadline to bring existing plants into compliance was 28 December 2005.

## Legislation Summary - Waste incineration :

The European Union (EU) has introduced measures to prevent or reduce air, water and soil pollution caused by the incineration or co-incineration of waste, as well as the resulting risk to human health. These measures specifically require a permit be obtained for incineration and co-incineration plants, and emission limits for certain pollutants released to air or to water.

### ACT

Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste [See amending act(s)].

### SUMMARY

Incineration of both hazardous and harmless wastes may cause emissions of substances which pollute the air, water and soil and have harmful effects on human health. In order to limit these risks, the European Union (EU) shall impose strict operating conditions and technical requirements on waste incineration plants * and waste co-incineration plants *.

### Plants

This Directive not only applies to solid or liquid waste incineration plants, but also to co-incineration plants.

Experimental plants which aim to improve the incineration process and which treat less than 50 tons of waste are excluded from the scope of the Directive, as are plants which only treat:

- vegetable waste from agriculture and forestry;

- vegetable waste from food processing, if the heat generated is recovered;

- certain fibrous vegetable waste from pulp paper or paper production if it is co-incinerated at the place of production and the heat generated is recovered;

- certain wood waste;

- cork waste;

- radioactive waste;

- animal carcasses;

- waste resulting from the exploration of oil and gas and incinerated on board off-shore installations.

### Permits

All incineration or co-incineration plants must have a permit to carry out their activities. The permit will be issued by the competent authority on the condition that the requirements defined in this Directive are complied with. The permit specifies the categories and quantities of waste which may be treated, the plant's incineration or co-incineration capacity and the procedures for sampling and measuring air and water pollutants to be used.

### Delivery and reception of waste

During delivery and reception of waste, the operator of the incineration plant or co-incineration plant shall take all necessary precautions to prevent or limit negative effects on the environment and risks to people.

Furthermore, prior to accepting hazardous waste at the incineration plant or co-incineration plant, the operator of the plant must have at their disposal the administrative information on the generating process, the physical and chemical composition of the waste, as well as on the hazardous characteristics of the waste.

### The operating conditions

In order to guarantee complete waste combustion, the Directive requires all plants to keep the incineration or co-incineration gases at a temperature of at least 850°C for at least two seconds. If hazardous waste with a content of more than 1 % of halogenated organic substances, expressed as chlorine, is incinerated, the temperature has to be raised to 1 100 °C for at least two seconds.

The heat generated by the incineration process has to be put to good use as far as possible.

### Air emissions limit values

The limit values for incineration plant emissions to air are set out in Annex V to the Directive. They concern heavy metals, dioxins and furans, carbon monoxide (CO), dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulfide dioxide (SO2) and the nitrogen oxides (NO and NO2).

The determining of limit values for co-incineration plant emissions to air is set out in Annex II. In addition, special provisions are laid down relating to cement kilns and combustion plants which co-incinerate waste.

### Water discharges from the cleaning of exhaust gases

Incineration and co-incineration plants must have a permit which authorizes them to discharge used water caused by exhaust-gas clean-up. This permit will ensure that the emission limit values set out in Annex IV to the Directive are complied with.

### Residues

Incineration or co-incineration residues must be reduced to a minimum and, as far as possible, recycled. When dry residues are transported, precautions must be taken to prevent their dispersal in the environment. Tests must be carried out to establish the physical and chemical characteristics, and polluting potential, of residues.

### Monitoring and surveillance

The Directive requires the installation of measurement systems to monitor the parameters of an installation and relevant emissions. Emissions to air and to water must be measured continuously or periodically in accordance with Article 11 and Annex III of the Directive.

### Access to information and public participation

Applications for new permits must be made accessible to the public so that the latter may comment before the competent authority reaches a decision.

For plants with a nominal capacity of two tons or more per hour, the operator must provide the competent authority with an annual report on the functioning and monitoring of the plant, to be made available to the public. A list of plants with a nominal capacity of less than two tons per hour must be drawn up by the competent authority and made available to the public.

### Implementation reports

By 31 December 2008, the Commission must report to Parliament and the Council on the application of the Directive, progress achieved in emission control techniques and experience with waste management. This report has been included in the Communication COM(2007) 843 final.

Other reports on the implementation of the Directive will also be produced.

### Penalties

The Member States must determine the penalties applicable to breaches of the Directive.

### Context

This Directive aims to integrate into existing legislation technical progress in terms of monitoring emissions from incineration processes and to ensure compliance with the international commitments made by the Community with regard to reducing pollution, specifically concerning the setting of emissions limit values for dioxides, mercury and dust produced by waste incineration. The Directive is based on an integrated approach: limits relating to water discharges have been introduced alongside value limits set for emissions into air.

### Key terms of the Act

- Incineration plant: any stationary or mobile technical unit and equipment dedicated to the thermal treatment of wastes with or without recovery of the combustion heat generated. This includes the incineration by oxidation of waste as well as other thermal treatment processes such as pyrolysis, gasification or plasma processes in so far as the substances resulting from the treatment are subsequently incinerated.

- Co-incineration plant: any stationary or mobile plant whose main purpose is the generation of energy or production of material products and:

| Act | Entry into force | Deadline for transposition in the Member States | Official Journal |
| --- | --- | --- | --- |
| Directive 2000/76/EC | 28.12.2000 | 28.12.2002 | OJ L 332 of 28.12.2000 |
| Amending act | Entry into force | Deadline for transposition in the Member States | Official Journal |
| Regulation (EC) No 1137/2008 | 11.12.2008 | - | OJ L 311 of 21.11.2008 |

The successive amendments and corrections to Directive 2000/76/EC have been incorporated in the original text. This consolidated version is of documentary value only.

### RELATED ACTS

Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) [Official Journal L 334 of 17.12.2010].

Commission Decision 2006/329/EC of 20 February 2006 laying down a questionnaire to be used for reporting on the implementation of Directive 2000/76/EC on the incineration of waste [Official Journal L 121 of 06.05.2006].

#### See also

- Integrated pollution prevention and control (IPPC Directive)

- Framework Directive on Waste

## Legislation Summary - Incinération des déchets

The European Union (EU) sets measures to prevent or reduce air, water and soil pollution resulting from the incineration and co-incineration of waste, as well as the risks to human health which result. These measures require, in particular, the obtaining of a permit for incineration or co-incineration installations and emission limits for certain polluting substances discharged into the atmosphere and into water.

ACTE

Directive 2000/76/EC of the European Parliament and of the Council of 4 December 2000 on the incineration of waste [See amending act(s)].

التحليل
من الممكن ان يؤدي حرق النفايات الخطرة والغير خطرة الى انبعاث مواد ملوثة للهواء والماء والتربة ولها اثار ضارة على صحة الانسانز

وللحد من هذه المخاطر يفرض الاتحاد الاوروبي شروط تشغيل صارمة ومتطلبات تقنية لحرق هذه النفايات.\

التشغيل

هذا التوجيه ليس حصرا بحرق النفايات الصلبة والسائلة  فهو ينطبق كذلك على منشات الحرق المشتزك

شستثنى من نطاق التوجيه المنشاات التجريبية التي تهدف الى تحسين عملية  الحرق ومعالجة اقل من 50 طن من النفايات سنويا فضلا عن المنشات التي تعالج فقط :

- نفايات النباتات الزراعية والغابات

- نفايات النباتات الناتجة عن معالجة الاغذية اذا تم استعادة الحرارة

- نفايات نباتية ليفية ناتجة عن انتاج اللب او الوزق واذا تم تزميدها في مكان الانتاج اذا تم استعادة الحزازة الناتجة عنها.

- بعض نفايات الخشب.

- نفايات الفلين

- النفايات المشعة

- جيف الحيوانات

- المخلفات الناتجة عن استغلال النفط والغاز وحرقها في المنسات البحرية.

المسموح

يجب أن يكون لدى جميع مرافق الحرق أو الحرق المشترك تصريح للعمل. يتم إصدار هذا التصريح من قبل سلطة مختصة تخضع للامتثال للشروط المحددة في هذا التوجيه. يحدد التصريح فئات وكميات النفايات التي يمكن معالجتها ، وسعة الترميد أو الحرق المشترك للمنشأة ، وإجراءات أخذ العينات والقياس لملوثات الهواء والماء التي سيتم استخدامها

تسليم واستقبال النفايات

عند تسليم النفايات واستلامها ، يتخذ مشغل مرفق الحرق أو الحرق المشترك الاحتياطات اللازمة لمنع أو الحد من الآثار السلبية على البيئة والمخاطر التي يتعرض لها الناس.

علاوة على ذلك ، قبل أن يتم قبول النفايات الخطرة في منشأة حرق أو حرق مشترك ، يجب أن يكون لدى مشغل المنشأة معلومات إدارية عن عملية الإنتاج ، والتركيب الفيزيائي والكيميائي للنفايات ، وكذلك عن المخاطر المتأصلة في هذه النفايات.

ظروف التشغيل

من أجل ضمان الإنجاز الكامل لاحتراق النفايات ، تنص التوجيهات على التزام جميع المنشآت بالحفاظ على الغازات الناتجة عن الحرق والحرق المشترك عند درجة حرارة لا تقل عن 850 درجة مئوية لمدة ثانيتين على الأقل. في حالة النفايات الخطرة التي تحتوي على مواد عضوية مهلجنة ، معبرًا عنها بالكلور ، بنسبة تزيد عن 1٪ ، يجب رفع درجة الحرارة إلى 1100 درجة مئوية لمدة ثانيتين على الأقل.

يجب استعادة الحرارة الناتجة عن عملية الحرق قدر الإمكان

نسبة الانبعاثات المسموح بها في الهواء

ان نسبة  الانبعاثات  لمحطات الترميد واردة في الملحق الخامس من التوجيه. وهي تغطي المعادن الثقيلة والديوكسينات والفيورانات وأول أكسيد الكربون (CO) والغبار والكربون العضوي الكلي (TOC) وكلوريد الهيدروجين (HCl) وفلوريد الهيدروجين (HF) وثاني أكسيد الكبريت (SO2) وأكاسيد النيتروجين (NO و NO2).

يرد تحديد القيم الحدية لانبعاثات الهواء لمحطات الترميد المشترك في الملحق الثاني. كما تم الإشارة إلى الأحكام الخاصة المتعلقة بقمائن الأسمنت وحرق نفايات معامل الاحتراق

تصريف مياه الصرف الصحي من تنظيف الغاز

يجب أن يكون لدى محطات الحرق أو الحرق المشترك تصريح يخولها تصريف المياه العادمة الناتجة عن تنظيف غازات العادم. يجب أن يضمن هذا التصريح الالتزام بقيم حد الانبعاث المشار إليها في الملحق الرابع من التوجيه

البقايا

يجب تقليل المخلفات الناتجة عن عملية الحرق أو الحرق المشترك وإعادة تدويرها حيثما أمكن ذلك. عند نقل المخلفات الجافة ، يجب اتخاذ الاحتياطات لتجنب انتشارها في البيئة. يجب إجراء الاختبارات لمعرفة الخصائص الفيزيائية والكيميائية للمخلفات ، فضلاً عن إمكانية تلوثها

الماقبة والاشراف

ينص التوجيه على التثبيت الإلزامي لأنظمة القياس لمراقبة  التشغيل والانبعاثات. يتم قياس الانبعاثات في الهواء والماء بشكل مستمر أو دوري وفقًا للمادة 11 والملحق الثالث من التوجيه

الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة

ستتاح طلبات التصاريح الخاصة بالتركيبات الجديدة للجمهور للتعليق عليها قبل أن تتخذ السلطة المختصة قرارًا.

يجب على المنشآت ذات السعة الاسمية التي تساوي أو تزيد عن طنين في الساعة أن تزود السلطة المختصة والجمهور بتقرير سنوي عن تشغيلها ومراقبتها. يتم وضع قائمة التركيبات التي لا تصل إلى طنين ونشرها من قبل السلطة المختصة

تقارير التطبيق

قبل 31 كانون الأول (ديسمبر) 2008 ، يجب على المفوضية تقديم تقرير إلى البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بشأن تطبيق التوجيه ، والتقدم المحرز في مراقبة الانبعاثات والخبرة في إدارة النفايات. تم تضمين هذا التقرير في الاتصالات COM (2007) 843 النهائي.

وسيتم أيضا إعداد تقارير أخرى عن تنفيذ التوجيه

العقوبات

تحدد الدول الأعضاء العقوبات المطبقة على انتهاكات الأحكام المنصوص عليها في التوجيه

السياق

يهدف هذا التوجيه إلى تضمين التشريعات القائمة التقدم التقني في التحكم في الانبعاثات الناتجة عن عمليات الترميد ولضمان الامتثال للالتزامات الدولية التي تم التعهد بها من قبل المجتمع في مجال الحد من التلوث ، ولا سيما تلك المتعلقة بوضع القيم الحدية لـ انبعاثات الديوكسينات والزئبق والغبار الناتجة عن حرق النفايات. يعتمد التوجيه على نهج متكامل: إلى القيم الحدية المحدثة للانبعاثات الجوية ، يتم إضافة حدود تتعلق بالتصريفات في المياه

الشروط الأساسية للقانون

- ترميد: أي معدات ثابتة أو متحركة أو وحدة تقنية معدة خصيصاً للمعالجة الحرارية للنفايات ، مع أو بدون استعادة الحرارة الناتجة عن الاحتراق. تشمل المعالجة الحرارية الترميد عن طريق الأكسدة أو أي عملية معالجة حرارية أخرى ، مثل الانحلال الحراري أو التغويز أو المعالجة بالبلازما ، طالما يتم حرق المواد الناتجة بعد ذلك.

ترميد مشترك: منشأة ثابتة أو متحركة هدفها الرئيسي إنتاج الطاقة أو منتجات المواد هي:

المراجع

| Acte | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Directive 2000/76/CE | 28.12.2000 | 28.12.2002 | JO L 332 du 28.12.2000 |

| Acte(s) modificatif(s) | Entrée en vigueur | Délai de transposition dans les États membres | Journal officiel |
| --- | --- | --- | --- |
| Règlement (CE) n° 1137/2008 | 11.12.2008 | - | JO L 311 du 21.11.2008 |

تم إدخال التعديلات والتصويبات المتتالية على التوجيه 2000/76 / EC في النص الأساسي. هذه النسخة الموحدة لها قيمة وثائقية فقط.

اعمال ذات الصلة

التوجيه 2010/75 / EU للبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي بتاريخ 24 نوفمبر 2010 بشأن الانبعاثات الصناعية (منع ومكافحة التلوث المتكامل) [Official Journal L 334 of 17.12.2010].

قرار المفوضية 2006/329 / EC المؤرخ 20 فبراير 2006 بشأن إنشاء استبيان يستخدم للإبلاغ عن تنفيذ التوجيه 2000/76 / EC بشأن ترميد النفايات [Official Journal L 121 of 6.5.2006].

# Waste mountain removal project:

## تأمين شفط الغاز من جبل النفايات في طرابلس

## - الاستفادة من الغاز من جبل النفايات في طرابلس لتوليد كهرباء

https://www.lctzsteel.com/product/Stainless_steel_pipe/304_Stainless_steel_pipe.html?gclid=EAIaIQobChMIxKbr_be7-AIVjt_tCh2SKwEeEAAYAiAAEgJ-hvD_Bw https://www.indiamart.com/proddetail/stainless-steel-round-tube-202-22597456991.htm

FreeCAD Model of Mountain of waste and pipes

# Dannieh cleaning project

## نقل المحطة الى بلدية كفرشلان-الضنية

خريطة ضيع فضاء الضنية

هو احد اقضية لبنان الشمالي الثمانية يضم مجموعة هضاب تشرف على مدينة طرابلس  من ناحية الشرق وهي تشكل امتداد لجبل المكمل اعلى الجبال اللبنانية والذي يستحوذ على ثلثي مساحة القضاء 362 كلم2.

يحده من الشمال قضاء عكار ومن الشرق قضائي بعلبك والهرمل في محافظة البقاع ومن الجنوب قضائي زغرتا وبشري.

اتحاد بلديات قضاء الضنية يتالف من عشرون بلدية وهي:

قرصيتا-كفر ببنين- كفر حبو-كفر شلان-مراح السريج-نمرين-بقاع صفرين-بقرصونة- بيت الفقس-بخعون-بطرماز-حرف السياد-دير نبوح-سفيرة-سير-طاران-عيمر-عين الضنية-عاصون-عزقي.

مشكلة النفايات في قضاء الضنية :

بعد قرار تجميد العمل بمطمر النفايات في تربل واقفال مكب عدوه العشوائي الغير المطابق للمعايير البيئية في الضنية.

بدات النفايات تتراكم على الطرقات واصبح وضعها كارثي لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

حرق النفايات في بعض ضيع الضنية

خارطة الطريق التي ستسلكها المحطة لحرق النفايات في الضنية

تكلفة حرق نفايات الضنية :

|  | Cleaner | Driver | Fuel |
| --- | --- | --- | --- |
| Number | 3 | 1 |  |
| Cost/pers/day | 300000 | 300000 | 700000 |

اجتماع مع رئيس اتحاد بلديات الضنيةالاستاذ محمد سعدية

صور خلال اللقاء مع رئيس الاحاد بحضور رئيس بلدية بخعون  ورئيس بلدية كفرشلان

كتاب لرئيس اتحاد بلديات الضنية لطلب الموافقة على دخول محطة الطاقة الحرق نفايات اللاتحاد

| رئيس اتحاد بلديات الضنية | محمد سعدية | 3888410 |
| --- | --- | --- |
| رئيس اتحاد جرود الضنية | غازي عواد | 3000321 |
| نائب رئيس اتحاد بلديات الضنية | ناصر الشامي | 3467417 |
| رئيس بلدية الحازمية | طارق شفشق | 3403075 |

الارض المقترحة لوضع المحطة التنقلة

Coordinates: 34°25'23.8"N 35°58'54.8"E

map: https://maps.app.goo.gl/NQoRpQFbLjx2Ku9w7

الارض المترحة لوضع محطة 2MW  في بلدية كفرشلان قضاء الضنية

coordinates: 34.419731",35.964667"

map: https://maps.app.goo.gl/HFN68Bipv9BuKuGB6

الارض المقترحة لانشاء مصنع محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على التفكك الحراري للنفايات

Project Planning

- Choose the project zone “municipalities”.

- Estimate the cost of the project.

- Draw the road map (starting point).

خلال الاجتماع مع رئيس اتحاد بلديات الضنية الاستاذ محمد سعدية

نهار الاثنين 18 تموز 2022 قامت الجمعية العلمية الالمانية باجتماع مع رئيس اتحاد بلديات الضنية الاستاذ محمد سعدية بحضور رئيس بلدية الضنية الاستاذ محمد يوسف ورئيس بلدية كفرسلان الاستاذ ناصر الشامي للاتفاق على نقل محطة الطاقة الى قضاء الضنية لحرق النفايات المتراكمة على القضاء.

وقد اتفق الطرفان على نقل المحطة الي بلدية كفرشلان.

كتاب لرئيس اتحاد بلديات الضنية

الموقع الذي تم اختياره لوضع المحطة في بلدية كفرشلان

Coordinates: 34°25'23.8"N 35°58'54.8"E

map: https://maps.app.goo.gl/NQoRpQFbLjx2Ku9w7

الارض المقترحة لوضع المحطة في بلدية كفرشلان

وبعد المفاوضات اعرضت بلدية عن وضع المحطة في الارض المقترحة .

7.2 نقل المحطة الى بلدية بقاع صفرين – الضنية :

- الاعداد لنقل المحطة الى بلدية بقاع صفرين

- خلال تحضير الارض في بقاع صفريت لوضع المحطة

- في الطريق الى بقاع صفرين

- وصول المحطة الى بقاع صفرين

- الية العمل في بلدية بقاع صفرين

الوضع الحالي للنفايات في بقاع صفرين

تقسم النفايات الى نوعين :

النفابات الاولى هي نفايات المنازل وهذا النوع هو النوع الذي يتتم عليه عملية الفرز

النوع الثاني هي النفايات التي حرقت من قبل البلدية وبقيت بقايا الحرق التي تحتاج الحرق .

تم الاتفاق مبدئيا علي تقسيم الارض الى 3 اجزاء

الجرء الاول هو فسم تجميع النفايات collecting waste  في هذة المنطقة ستقوم البلدية بتجميع النفايات الصالحة للحرق بواسطة المحطة بعدها سيقوم عاملان من البلدية بوضع النفابات في اكياس جاهزة للحرق.

الجزء الثاني هو الجزء المخصص للحرق حيث تتواجد محطة الطاقة، في هذا الجزء سيقوم عامل بترويد المحطة بالنفايات التي سبق جمعها وتجهيزهها للحرق

الجزء الثالث هو الفسم المخصص لتجميع الرماد ashes  لطمره لاحقا.

نهار الاحد الواقع في 24-7-2022 تم امضاء اتفاقية بين جمعية AECENAR ممثلة بمديرها الدكتور سمير مراد وبلدية بقاع صفرين ممثلة برئيس البلدية بلال زود وبحضور السيد محمد شوك الملقب ب (ابو محمود شوك) والسيدعميد حمود والاستاذعبدالله مراد وجرى الاتفاق بين الطرفين على التالي:
المطلوب من بلدية بقاع صفرين:

- الموافقة على حرق النفايات الموجودة في بلدية بقاع صفرين بشكل اولي فقط.

- تحضير عقود للعمل بطرقة رسمية.

- توسيع المكان وتقسمته الى 3 اجزاء بما يتناسب مع متطلبات المحطة.

- رفع النفايات الموجودة حاليا وطمرها في مكان مناسب.

- الحراسة على عاتق بلدية بقاع صفرين.

- تعيين عمال ( من 3 الى 5 عمال) بأجرة 3 ملايين شهريا للعامل الواحد.

- التكاليف لمدة شهر كامل فقط تتكفل بها الجمعية العلمية الالمانية AECENAR ومؤسسة طاقة الشمال NLAP باستثناء تكاليف تجهيز الارض بشكل ميداني.

- استجرار المياه من مغارة بيت زود الى المحطة ( تتكفل AECENAR بتامين المضخة فيما تتكفل بلدية بقاع صفرين بتامين النباريج).

- يعتبر هذا الاتفاق مبدئي.

خلال الاجتماع الذي جرى في بلدية بقاع صفرين

صورة عن الاتفاقية التي تمت بين بلدية بقاع صفرين والجمعية العلمية الالمانية AECENAR

الية العمل في بقاع صفرين

تشغيل المحطة في بقاع صفرين

# Appendix A: Poster

http://ec.europa.eu/environment/archives/air/stationary/wid/legislation.htm

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=LEGISSUM:l28072

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l28072&from=EN