| - |  |
| --- | --- |

Author: ELKURDI Hiyam

Last Update: 03.01.2023 12:34

Table of Contents

Introduction	11

1.1	IEP	11

ملف النفايات والطاقة في محافظتي عكار ولبنان الشمالي	12

1.1.1	المقدمة	12

Typical WTE diagram	12

1.1.2	Incineration ruminant (fly and ashes) are recycle. Waste water is treated	14

1.1.3	Site preparation	15

1.1.4	Waste management	15

1.1.5	System of filtration	16

1.1.6	Continuous Emission Monitoring (CEM)	18

1.1.7	Heavy metals recovery and treatment of ashes	18

1.2	Suitable locations for incineration power plants in North Lebanon and Akkar	19

1.2.1	المقدمة	19

1.2.2	منطقة الدراسة	19

1.2.3	عكار	20

1.2.4	لبنان الشمالي	20

1.2.5	اتحاد البلديات	21

1.2.6	الية توزيع محطات الطاقة على اتحادات بلديات عكار ولبنان الشمالي	23

1.2.7	النتائج	26

1.2.8	التحقق من دقة النتيجة	43

1.2.9	North Lebanon UMSWI coordiantes X,Y:	46

1.3	مشروع تنظيف طرابلس	50

1.3.1	المقدمة	50

1.3.2	Composition of Waste disposed	51

51

51

1.3.3	Composition of Waste disposed	53

1.3.4	Daily average	53

1.3.5	Obstacles facing Waste Management in Tripoli	53

1.3.6	Steps	54

1.3.7	Costs	56

1.3.8	Random dump in Tripoli	57

1.3.9	Excution	60

60

1.3.10	Costs	63

1.4	جبل النفايات في طرابلس	64

1.5	- الاستفادة من الغاز من جبل النفايات في طرابلس لتوليد كهرباء	65

Candidate Land for the station	73

1.6	Mejdlaya- Zgharta	73

1.7	قضاء الضنية	75

1.7.1	محاولات نقل المحطة الى بلدية كفرشلان – الضنية	75

1.7.2	بلدية بقاع صفرين	77

1.8	Waste management total cost in Akkar & North Lebanon	91

1.9	مبادرة لتنظيف قشم من راس مسقا	93

94

94

95

توليد الطاقة	97

1.10	انتاج الغاز الحيوي عبر تخمير النفايات	97

1.10.1	تعريف	97

1.10.2	المواقع المرشحة لوضع الهاضم اللاهوائي	98

1.10.3	مشروع الغاز الحيوي في بيت الحوش	100

1.10.4	مشروع الغاز الحيوي في بلدية عاصون – الضنية	101

ملف التغذية	105

تحليل المخاطر ونقاط (HACCP)التحكم :الحرجة	106

دواعي استخدام نظام تحليل المخاطر (HACCP):	106

لقاعدة الأولى	106

القاعدة الثانية	106

القاعدة الرابعة	107

القاعدة الخامسة	107

القاعدة السادسة	107

القاعدة السابعة	107

لمراجع	107

1.11	107

ملف الزراعة	119

ملف الطرقات في محافظتي عكار ولبنان الشمالي	121

خرائط شمال لبنان	130

# Introduction

## IEP

تشهد الدولة اللبنانية حاليا نطاق من الكساد ادى الى تفكك الركائز الرئيسية في البلاد ويتجلى ذلك في انهيار الخدمات العامة ك( الكهرباء، الماء والنفايات) ، ونزيف رأس المال البشري وهجرة الكفاءات على نطاق واسع، مما بستوجب عمل جميع المؤسسات على نحو كامل من اجل اتخاذ التدابير اللازمة للنهوض بالبلاد وتحسين اوضاع اللبنانيين.

لذلك تسعى الجمعية العلمية  AECENAR  جاهدة لاقتراح حلول مستدامة تحد من تفاقم الازمات الحالية كـ(النفايات) عبر اقتراح وتنفيذ حلول عملية لمعالجة التحديات التي تواجه الواقع اللبناني.

في هذا الملف سنسلط الضوء على المشاريع والخطط التي قامت الجمعية العلمية بتنفيذها واقتراحها.

# ملف النفايات والطاقة في محافظتي عكار ولبنان الشمالي

تظهر مشكلة النفايات كازمة بيئية متجذرة في لبنان وفي المقابل تحظى المعالجة بمكانة ثانوية.

فالدولة اللبنانية فور ظهور موجة احتجاجات بشان النفايات تسارع بانشاء مكبات مركزية مؤقتة تتوسع افقيا وعاموديا فيما تبقى الحلول العلمية الدائمة رهينة الاختلافات بين القوى السياسية.

من جهة اخرى تظهر مشكلة الكهرباء الناتجة عن نقص حاد في الوقود جراء الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وسوء الادارة المالية وتقاعس الحكومة اللبنانية عن التعامل مع اازمة الطاقة يهدد البلد بالعتمة المدعقة.

اليوم تغيب الخطط الجدية التي تخص معالجة امافي الطاقة والنفايات عن الواقع بسبب عدم القدرة على تامين المحروقات او بسبب عدم توفر الاعتمادات المالية الدى الشركات.

بين معامل فرز لا تفرز ومطامر لا تستوفي شروط العزل وعمليات تسبيخ غير مكتملة وشركات غير قادرة علي تامين المحروفات يظهر خل استراتيجي – علمي وبعيد الاجل بوسعه انا يعالج ملف النفايات والطاقة معا.

ويتمثل الحل بصناعة محطات طاقة كهربائية تعمل على التفكك الحراري للنفايات.هذه المحطة تعمل على حرق النفايات وتحويلها الى طاقة كهربائية بوسعها ان تنتشل لبنان من العتمةز

في هذه الدراسة سنقوم بعزض الية عمل هذه المحطة, ثم سنتقوم بتحديد المواقع المناسبة لوضع هذه المحطات في محافظة عكار ومحافظة لبنان الشمالي وفق معايير عدة باستخدام GIS.

وفي نهاية الدراسة سنقوم بدراسة لتنظيف مدينة طرابلس  ودراسة امكانية وضع المحطة في بلدية مجدليا و بلدية بقاع صفرين في الضنية وتقييم اثر بيئي لها وطرح مخطط للتخلص من جبل النفايات في مدينة طرابلس.

### المقدمة

### Typical WTE diagram

NLAP _ 2MWPP is a waste to energy mobile power plant that work on incineration technology. It is a waste treatments technology that involves burning commercial, residential and hazardous waste. Incineration converts discarded materials, including paper, plastics and food scarps into bottom ash, flash, combustion gases, air pollutant, wastewater, wastewater treatments sludge and heat. Figure1

Waste to energy (WTE is now an available and well-known procedure to treat a very wide range of waste.

The WTE sector has undergone a rapid technological development over last 10 to 15 years. This change has been driven in order to control industries policies, and in particular, imposing limits on pollutants produced by individual installation. A continual process development is ongoing: at the moment, the sector is exploiting techniques which aims to limit costs and to improve environmental performance. The intention of waste incineration is to treat wastes so as to reduce their volume and hazard, destroying potentially harmful substances that are, or maybe, released during incineration. Incineration processes allow not only recovering energy but also mineral and/or chemical content from waste. Basically, waste incineration is the oxidation of the combustible materials contained in the waste. Waste is generally a highly heterogeneous material, consisting essentially of organic substances, minerals, metals and water. The incineration produces flue-gases whose energy is in the form of heat. The organic fuel substances in the waste burns once the necessary ignition temperature is reached and there is enough oxygen. In this condition the combustion process takes place.

Referring to 2011, among the 27 European Member States (MS), the amount of Municipal Solid Waste (MSW suitable for thermal waste treatment is approximately 253 mi8llion tons. The scale of use of incineration as a waste management technique (i.e. percent of solid waste treated via incineration) varies approximately 20%. The target of thermal treatment is to provide an overall environmental impact reduction that might arise from the waste. WTE usually includes a complex set of interacting technical components which, when considered together, effect an overall treatment pf the waste. Each of these components has a slightly different main purpose, the main one as below:

- Volume reduction of residues and destruction of organic substances

- Evaporation of water to recover energy.

- Evaporation of volatile heavy metals and inorganic salts.

- Production of potentially slag.

- Removal and concentration of volatile heavy metals and inorganic matter into solid residues.

According to the New York Times, modern incineration plants are so clean that “many times more dioxin is now released from home fireplaces and backyard barbecues than from incineration”.

According to the German Environment Ministry, “because of stringent regulations, waste incineration plants are no significant in terms of emissions of dioxins, dust, and heavy metals”.

### Incineration ruminant (fly and ashes) are recycle. Waste water is treated

Waste material cycle

The project can be classified into 5 different phases/stages as follows:

- Site preparation

- Waste management

- Incineration + boiler + filter system

- Output (Ashes) Management/ supplementary services

- Process control system PCS

### Site preparation

Incinerator (Burning chamber) and filters

The municipality needs to provide the above land to install the power plant. Border concrete wall is build surrounding the plant where proper security is required.

### Waste management

A sorting room to eliminate glass, metals and batteries from other waste that will be incinerate. It is important to sort the waste to be sure the efficiency is suitable to generate thermal power.

| Fraction | Net calorific value (MJ/KG) |
| --- | --- |
| Paper | 16 |
| Organic material | 4 |
| Plastics | 35 |
| Glass | 0 |
| Metals | 0 |
| Textiles | 19 |
| Other materials | 11 |

Net calorific value of waste

As per the above waste category classification, we need to isolate Glass as well as metals from waste collection area.

The separation area consists of the following components:

- Storage area and belt conveyor

- Shredder

- Air filter to remove stench

- Magnetic sorting

- Carry ferrous material

- Belt conveyor

Firstly, we need to separate the waste before the incineration if the waste isn’t separated, the best case is the separation from the source, and we have 2 type of this case:

- Individual separation: the waste must be separated in 2 containers one for the waste like (plastic, glass, papers, metals), and the other for the organic waste. This type is simple and possible to achieve it for everyone. It is estimated that we need 3-4 persons per 10 tons to separate.

- Multi separation: in this case each type of waste must be separated into a container, so we need a container for the paper, and other one for the plastics, etc.. This type is difficult to achieve it need consciousness and great response from the citizens and need several containers…

The waste must be bringing into a storage region, have autonomy of 2 days, 200m3of waste, and the deep of the storage is 1.5m, so the land surface needed approximately 12*10meters=120m2

Critical substances should not be burned so as not to produce toxic smoke requiring costly treatment, like PVC and batteries.

### System of filtration

The comparison of emissions (depending on their size and the degree of severity) can be described as this form:

- Non –harmful to the environmental: Nitrogen (N2), oxygen (O2), AND WATER (H2O).

- Harmful to the environment: acid gases: nitrogen dioxide (NO2), nitrogen oxide(NO), Sulfure dioxide (SO2), Carbon dioxide (CO2)

- Toxic gases: Furans, dioxins, heavy metals (Hg from batteries, cadmium, plumb, zinc)

Ten we should treat the fumes before chimney as this following process

- Injection of NH3: treatment of nitrogen oxide. The reaction realized at temperature between 850 and 1000°C, with higher reaction rates and lower in this rand. This special reaction takes place:

- Directly by injection in boiler (exit of fumes) at a temperature between 850 and 1000°C. It’s correspondent to Selective Non catalytic Reduction (SNCR)

- With assistance of a catalyst in a temperature range of 170-450°C Selective Catalytic Reduction (SRC)

- Cyclone: The fumes are accelerated in a cylinder, the particles will impact on the walls and lose their speed, they are then recuperated in the filter bottom. It reduces a large percentage of particles.

- Electrostatic: the dust through a sufficiently large electric field. It’s so efficacy in order 90% to eliminate small particles less 5 micron.

- Heat exchanger between gas flue and air that will enter to the boiler and contribute to a combustion. Heat exchanger is necessary to minimize the gas temperature to 230°C at this temperature the charcoal is effective even as bicarbonate of sodium.

- Injection of activated charcoal: to reduce the radio of dioxin and furan in fumes. By activated carbon (can be also called “lignite Coke for odorous compounds)

- Injection of sodium bicarbonate (powder): to reduce the ratio of acid gas (SO2, HCL, HF), at 150-230°C.

The filters in flat bags are successfully used for the chemical absorption of acid gases such as HF, , HCL and SO2 in addition to the adsorption of other pollutant compounds. Generally, it is used, among others, calcium hydroxide and sodium bicarbonate (Ca(OH)2) of typical commercial quality, which is injected in the gas stream before entering the filter. To filter achieve proper compliance with the emission limits required, the additive should be added in amounts over-stoichiometric (from 1.5 to 3 times).

- Filter media: after bicarbonate, carbon was reacted flue gas, fumes came to filter media where a cake was formed in the face ahead flue.

| Type | Quantity | Type | Quantity |
| --- | --- | --- | --- |
| Waste | 8ton/day | Electricity | 45KW |
| Cooling water | 10m3/day | Ashes that will be treated in the treated in the recovery columns | 300kg/ton of waste |

Figure: The input and output of the plant

| Injection | Quantity/ton of waste | Price of 1kg | Quantity injection/8 ton/day | Cost/day | Quantity /month | Quantity /year | Cost/year |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sodium bicarbonate | 15kg | 0.23$ | 120kg | 27.6$ | 3.600kg | 43.200kg | 9.936$ |
| Activated carbon | 1kg | 0.6$ | 8kg | 4.8$ | 240kg | 2.880kg | 1.728$ |

Quantities of chemicals materials.

### Continuous Emission Monitoring (CEM)

A series of sensors will be implemented to assure a continuous emission monitoring of different gas formed in the flue gas without Dioxins and furans that measured by GC (gas chromatographic); Sensors of: CO, CO2, NO, NO2, SO2, SO, HCL, heavy metals. This system to monitor the emissions according with the Lebanese environmental ministry.

### Heavy metals recovery and treatment of ashes

Solvent extraction, or liquid-liquid extraction is a separation technique isothermal in a heterogeneous liquid medium.

The method is based on the existence of a difference in the solubility of a substance in two immiscible liquids. The process has three steps, as shown in next figure:

In order to transport the materials as quickly as possible, the area of the transfer surface is increased by various artifices. These objectives can be obtained in a column such as RDC column.

The amount of feed solution that considered as aqueous solution at 90°c (3h) is about 300L.A column of 40 cm radius is suitable in this case.

## Suitable locations for incineration power plants in North Lebanon and Akkar

### المقدمة

يتطلب إنشاء وحدة حرق النفايات الصلبة التابعة للبلدية (UMSWI تقييمًا شاملاً لتحديد أفضل موقع (مواقع) متاح يمكنه في نفس الوقت تلبية متطلبات اللوائح وتقليل التكاليف الاقتصادية والبيئية والصحية والاجتماعية.

### منطقة الدراسة

هذه الدراسة تهدف الى تعيين المواقع المناسبة لوضع محارق التقكك الحراري في محافظة عكار ومحافظة لبنان الشمالي وفقا لعدة معايير.

### عكار

تقع محافظة عكار في أقصى شمال لبنان ، ويحدها البحر الأبيض المتوسط ​​من الغرب ، ومن الشرق الهرمل ، ومن الشمال سوريا ، ونهر البارد والمنية - الضنية من الجنوب..

المناظر الطبيعية في عكار متنوعة للغاية. هناك ثلاث مناطق فيزيوغرافية رئيسية: السهل ، وهضبة منتصف الارتفاع والجبال.

عكار هي موطن غابة القموعة ، وهي كنز بيئي فريد ، ومساحات شاسعة من غابات البلوط والصنوبر.

يتمتع السهل بتربة خصبة غنية وموارد مائية سخية.

على الساحل ، يعتبر صيد الأسماك وإنتاج الخضروات على نطاق صغير مصدرًا رئيسيًا للدخل.

### لبنان الشمالي

تضم ستة اقضية عاصمتها الادارية مدينة طرابلس ثاني اكبر المدن اللبنانية.يحدها من الغزب البحز الابيض المتوسط ومن الشمال محافظة عكار ومن الشرق محافظة بعلبك – الهرمل ومن الجنوب محافظة جبل لبنان .

اقضيتها الست هي : قضاء طرابلس – قضاء المنية / الضنية – قضاء الكورة – قضاء بشري – قضاء البترون – قضاء زغرتا.

### اتحاد البلديات

تتالف محافظة عكار من 121 بلدية تقسم على 12 اتحاد بلديات وهي :

اتحاد بلديات الشفت- اتحاد بلديات وادي خالد- اتحاد بلديات وسط القيطع – اتحاد بلديات جرد القيطع – اتحاد بلديات القبيات – اتحاد بلديات الجومة – اتحاد بلديات عرقة الاثري – اتحاد بلديات سهل عكار – اتحاد بلديات الاسطوان – اتحاد بلديات الدريب الغربي – اتحاد بلديات الدريب الاوسط- اتحاد بلديات اكروم.

فيما تتالف محافظة لبنان الشمالي من 136 بلدية تقسم علي 6 اتحادات بلديات وهي:

اتحاد بلديات الفيحاء – اتحاد بلديات المنية/ الضنية – اتحاد بلديات الكورة – اتحاد بلديات زغرتا – اتحاد بلديات البترون – اتحاد بلديات بشري.

### الية توزيع محطات الطاقة على اتحادات بلديات عكار ولبنان الشمالي

الهدف النهائي للهذه للدراسة  هو تلبية متطلبات اللوائح ، لتحديد أفضل موقع متاح  لوضع محطات الطاقة الكهربائية التي تعمل على التفكك الحراري، وتقليل التكاليف البيئية والصحية .

ولتحقيق الهدف النهائي المذكور ، يتم تقسيم عملية تحديد الموقع بأكملها إلى عدة خطوات متسلسلة:

- تحديد معايير التقييم والمعايير الفرعية المرتبطة بالمشكلة وتنظيمها في تسلسل هرمي للقرارات المتعددة المعايير. -3تخصيص قيم الدرجات للمعايير الفرعية داخل إطار نظم المعلومات الجغرافية.

- تحديد الأوزان المهمة النسبية للمعايير الفرعية بتطبيق CSI.

-تجميع وزن المعايير وقيم السمات.

- ترتيب المنطقة حسب درجة ملاءمتها.

نظرًا لبدء مساحة كبيرة من التحليل بدون أي مجموعة محددة مسبقًا من المواقع المرشحة ، تم اقتراح موقف يمكن أن يكون شائعًا جدًا لاستخدام نهج المقياسين في هذا العمل.

يسمح هذا النهج أولاً ، من أجل الفرز الأولي لمقياس المنطقة المدروسة ، بتحديد الاتحاد البيني المناسب للمنطقة (المناطق) البلدية التي تلبي أكثر المتطلبات (يشار إليها فيما بعد بالمقياس العالمي) ، والمتطلبات التقنية والبيئية ، والمكان المناسب لتحديد الموقع.

وبعد ذلك ، فإن النموذج المطور لإجراء تحليل متعدد المعايير يعتمد على نظم المعلومات الجغرافية.

يتم استخراج جميع بيانات الإدخال المطلوبة للتحليل في شكل طبقات خريطة البيانات الجدولية من عدة مصادر ، والخريطة الأساسية للمنطقة المدروسة بأكملها متاحة في شكل رقمي مرجعي جغرافيًا للمقياس.

تشمل الطبقات الاضافية معلومات مكانية عن البنية التحتية (التجمعات البشرية، والطرق، والمراكزالمهمة ومخيمات اللاجئينCNRS 2017, OSM2021.

والمنحدر DEM Aster 30m

واستخدام الاراضي والغطاء النباتي وموارد المياه (انهار، والبئر) NLWE 1/200000 DEM Aster 30m

ونوع التربة Bernard GEZE 1/200000.

يتم تنفيذ تعيين درخة الملائمة لكل فئة في خريطة بيانات جدولية معينة باستخدام ArcGIS.

يتم بعد ذلك تحويل الخرائط الناتجة الى تمثيل للنقاط باااحجام شبكة موحدة.

واخيرا ولتجميع واتمام عملية اتخاذ القرار تبعا للمعايير المعتمدة في برنامج نظم المعلومات الجغرافية، باستخدام Map Algebra الاداة المكانية.

### النتائج

- UMSWI Joumeh  اتحاد بلديات الجومة

- UMSWI Dreib awsat: اتحاد بلديات الدريب الاوسط

- UMSWI Dreib Gharbi:اتحاد بلديات الدريب الغربي

- UMSWI Wadi Khaked:اتحاد بلديات وادي خالد

- UMSWI Qubbayat: اتحاد بلديات القبيات

- UMSWI Jord el Kayteh:اتحاد بلديات جرد القيطع

- UMSWI Wassat el kayteh  اتحاد بلديات وسط وساحل القيطع

- UMSWI Sahel akkar : اتحاد بلديات سهل عكار

- UMSWI Chaft:                                                                                                                                                                 اتحاد بلديات الشفت

- UMSWI Ostwan: اتحاد بلديا الاسطوان

- UMSWI Akroumاتحاد بلديات اكروم

- UMSWI Tripoli:

- UMSWI Minieh- Dannieh:

- UMSWI Koura:

- UMSWI Zgharta:

- UMSWI Batroun:

- UMSWI Bcharri:

على الشمال

تمثل الخرائط الموجودة داخل الاطار خرائط الاتحاد وفق 4 معايير وهي:

الانحدار- الاراضي الزراعية والغطاء النباتي – نوع التربة – والتجمعات البشرية.

على اليمين

يظهر النموذج النهائي لمواقع محطات الطاقة الكهربائية  اباللون الاحمر.

اما اللون الاخضر في الخريطة فيسيز الى المواقع الاقل ملائمة لوضع المحطات لانها لا تتضمن المعايير المطلوبة.

وقد سبق ان اشرنا الى وزن كل معييار وعليه تم اختيار المواقع المناسبة لوضع هذه المحطات.

### التحقق من دقة النتيجة

ولنتحقق من دقة النتائج قمنا باسقاط نموذج kml  علي Google earth

اتحاد بلديات الجومة

اتحاد بلديات الشفت

ونتيجة مطابقة النموذج بالواقع اثبتت صحة  النتيجة النهائية (للنموذج النهائي ) للمواقع الاكثر ملائمة لوضع المحطات.

وقد قمنا باختيار المواثع التي الاقرب الى شبكة المواصلات بسبب سهولة وصول العمال وتوصيل النفايات الي موقع المحطة.

مواقع محطات الطاقة الكهربائية في محافظة عكار

مواقع محطات الطاقة الكهربائية في محافظة لبنان الشمالي

### North Lebanon UMSWI coordiantes X,Y:

| Tripoli | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.85982 | 34.399888 |
|  | Site 2 | 35.859685 | 34.401376 |
|  | Site 3 | 35.854059 | 34.406 |
|  | Site 4 | 35.835829 | 34.414977 |

| Mineh | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.942693 | 34.451771 |
|  | Site 2 | 35.947677 | 34.452348 |

| Dannieh | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.976212 | 34.402098 |
|  | Site 2 | 35.9578 | 34.405384 |
|  | Site 3 | 35.951997 | 34.394194 |
|  | Site 4 | 36.010375 | 34.37425 |
|  | site 5 | 36.012594 | 34.373804 |
|  | site 6 | 36.005036 | 34.371143 |
|  | site 7 | 36.017497 | 34.370158 |
|  | site 8 | 35.998185 | 34.41145 |
|  | site 9 | 35.978299 | 34.412639 |
|  | site 10 | 35.979912 | 34.418273 |

| Bcharee | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.819038 | 34.254271 |
|  | Site 2 | 35.858027 | 34.243406 |
|  | Site 3 | 35.842813 | 34.214517 |
|  | Site 4 | 35.866685 | 34.202568 |
|  | site 5 | 35.843884 | 34.188458 |

| Batroun | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.675608 | 34.223879 |
|  | Site 2 | 35.709959 | 34.21424 |
|  | Site 3 | 35.737665 | 34.218376 |
|  | Site 4 | 35.736405 | 34.195844 |
|  | site 5 | 35.768315 | 34.217074 |

Akkar UMSWI Coordinates X,Y :

| shefet union | site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.089334° | 34.533827° |
|  | Site 2 | 36.091987° | 34.544328° |
|  | Site 3 | 36.100873° | 34.543613° |
|  | Site 4 | 36.117607° | 34.546975° |
|  | Site 5 | 36.083136° | 34.528350° |
|  | Site 6 | 36.092318° | 34.550983° |

| Joumeh Union | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.091563° | 34.521793° |
|  | Site 2 | 36.116844° | 34.508957° |
|  | Site 3 | 36.124268° | 34.510695° |
|  | Site 4 | 36.131024° | 34.514784° |
|  | Site 5 | 36.236389° | 34.521271° |
|  | Site 6 | 36.254153° | 34.508994° |

| Sahel Akkar Union | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.983253° | 34.617484° |
|  | Site 2 | 35.990597° | 34.591431° |
|  | Site 3 | 35.992720° | 34.562954° |
|  | Site 4 | 36.109860° | 34.611326° |
|  | Site 5 | 36.092774° | 34.599357° |

| Araqa | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.048052° | 34.532751° |

| Dreib Gharbi | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.175996° | 34.594295° |
|  | Site 2 | 36.172120° | 34.581063° |
|  | Site 3 | 36.159171° | 34.573225° |
|  | Site 4 | 36.128666° | 34.578740° |
|  | Site 5 | 36.116465° | 34.574328° |
|  | Site 6 | 36.117948° | 34.598342° |
|  | Site 7 | 36.128812° | 34.604714° |

| Oustwen | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.181785° | 34.574658° |
|  | Site 2 | 36.190745° | 34.566198° |
|  | Site 3 | 36.175894° | 34.560744° |
|  | Site 4 | 36.138233° | 34.564237° |
|  | Site 5 | 36.106756° | 34.570649° |

| Wast kayteh | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 35.987992° | 34.525116° |
|  | Site 2 | 35.984439° | 34.520520° |
|  | Site 3 | 35.989162° | 34.522554° |
|  | Site 4 | 35.996536° | 34.515804° |
|  | Site 5 | 35.990913° | 34.470172° |
|  | Site 6 | 36.013775° | 34.490971° |

| Akkroum | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.373084° | 34.601568° |
|  | Site 2 | 36.366312° | 34.598119° |
|  | Site 3 | 36.374312° | 34.588934° |
|  | Site 4 | 36.349266° | 34.564969° |
|  | Site 5 | 36.342035° | 34.552366° |
|  | Site 6 | 36.349222° | 34.547281° |
|  | Site 7 | 36.347779° | 34.544262° |

| Qubayat | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.304889° | 34.635015° |
|  | Site 2 | 36.291618° | 34.628847° |
|  | Site 3 | 36.270151° | 34.625054° |
|  | Site 4 | 36.301947° | 34.610836° |
|  | Site 5 | 36.275432° | 34.614528° |

| Dreib El-Awsat | Site | X | Y |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Site 1 | 36.257354° | 34.600984° |
|  | Site 2 | 36.231968° | 34.600131° |
|  | Site 3 | 36.277068° | 34.598681° |
|  | Site 4 | 36.272850° | 34.591689° |
|  | Site 5 | 36.253132° | 34.595472° |

## مشروع تنظيف طرابلس

### المقدمة

بهدف تنظيف مدينة طرابلس قمنا بالتخطيط من اجل مشروع جمع النفايات من المكبات (مكبات عادية ومكبات عشوائية).بعد جمع هذه النفايات ستنقل الي معامل الفرز وبعد الفرز تنقل المرفوضات الي محطة الطاقة الكهربائية التي تعمل على التفك الحراري.

في هذا المحوار سنتحدث عن حملة تنظيف ل 3 مداخل اساسية للمدينة تم انجاز عمليات التنظيف باشراف حراس المدينة ومؤسسة Green track  المتخصصة بفرز النفايات Recycling treatment.

وقد بلغت كلفة التنظيف والفرز حوالي 400$ لمدة يومين.

صورة جوية لمدينة طرابلس

| Area | 33km3 |
| --- | --- |
| Population | 850000 |
| Density/Km | 7086 |
| SW Tripoli | 63% |
| SW generation/capi/pers | 0.95kg/pers/day |

### Composition of Waste disposed

### Composition of Waste disposed

### Daily average

### Obstacles facing Waste Management in Tripoli

The economic crisis facing Lebanon is the principal obstacle in the consequences:

- The inability of these companies to their work due to financial difficulties (personnel, transportation

And maintenance costs).

- Waste piled up in containers.

- Increase insects and animals near containers.

This threatens environmental and health ris

### Steps

### Costs

### Random dump in Tripoli

مفرق وادي هاب Coordinates: 34°24’11.5”N 35°50’19.0”E

مقابل مجمع الفيحاء التربوي        Coordinates: 34°24’39.8”N 35°50’26.2”E

مدخل القبة-الفوار

طريق الجبل – البداويCoordinates: 34°26’20.4”N 35°51’57.”E

### Excution

### Costs

## جبل النفايات في طرابلس

## - الاستفادة من الغاز من جبل النفايات في طرابلس لتوليد كهرباء

https://www.lctzsteel.com/product/Stainless_steel_pipe/304_Stainless_steel_pipe.html?gclid=EAIaIQobChMIxKbr_be7-AIVjt_tCh2SKwEeEAAYAiAAEgJ-hvD_Bw https://www.indiamart.com/proddetail/stainless-steel-round-tube-202-22597456991.htm

FreeCAD Model of Mountain of waste and pipes

# Candidate Land for the station

## Mejdlaya- Zgharta

العقار 1004 المرشح من قبل الاوقاف لوضع المحطة

يقع العقار 1004 المرشح من قبل الاوقاف لوضع محطة الطاقة الكهربائية  في منطقة مجدليا قضاء زغرتا بمساحة 1610 متر مربع. هذه الارض مصنفة صناعية.

العقار 1004 المرشح لوضع محطة الطاقة

صورة جوية للعقار 1004

Coordinate:                            34°24'49.1"N 35°52'01.8"

Location:         https://goo.gl/maps/KWqu3i3Dm41zEnom6

الصور الحقيقية للعقار 1004

## قضاء الضنية

### محاولات نقل المحطة الى بلدية كفرشلان – الضنية

خلال اللقاء مع رئيس اتحاد بلديات الضنية محمد سعدية

وقد طرح نقل المحطة الى بلدية كفرشلان

الارض المقترحة لوضع المحطة في بلدية كفرشلان

لكن محاولات النقل فشلت وتقرر نقل المحطة الى بلدية بقاع صفرين في الضنية

### بلدية بقاع صفرين

تجهيز الارض في لقاع صفرين لنقل المحطة

الجمعة 22/7/2022 قام فريق عمل AECENAR بالتعاون مع الاستاذ محمد فتفت الملقب(ابو جواد) ومع بلدية بقاع صفرين بنقل محطة الطاقة الكهربائية التي تعمل على التفكك الحراري ال ى جرود بلدية بقاع صفرين في الضنية

التخطيط

خلال الاجتماع الذي جرى مع رئيس بلدية بقاع صفرين السيد بلال زود

متطلبات نقل المحطة الى بلدية بقاع صفرين:

المطلوب :

.1ازالة النفايات التي سبق حرقها عن الارض وطمرها

.2تقسيم المكان الي 3 اجزاء كالتالي :

- الجزء الاول مخصص لتجميع النفايات المراد حرقها ونحتاج لعمال عدد2

- الجزء الثاني هو المخصص بالمحطة حيث تتم عملية الحرق ونحتاج لعمال عدد 1

- الجرء الثالث هو الجزء المخصص ببقايا الحرق والذي يعالج بالطمرونحتاج لعمال عدد 2

- نحتاج مكان امن لينام عمال AECENAR (عاملين

تقسيم الارض الى 3 اقسام

تن

تنفيذ خطة تقسلم الارض

شزاء مولد لتوليد الطاقة الكهربائية

شراء conveyor  لتسهبل عملية ادخال النفايات وتسييج الارض

تسييج الارض وشراء conveyor

13_08_2022 AECENAR

بناءا على الاجتماع الذي عقد في مركز جمعية بحضور الدكتور سمير مراد، السيد عميد حمود ،  السيد محمد فتفت ورئيس بلدية بقاع صفرين تم الاتفاق على التالي لمدة

## Waste management total cost in Akkar & North Lebanon

## مبادرة لتنظيف قشم من راس مسقا

اطلاق حملة "دوّرها بالحي" في بلدية راس مسقا-الكورة وبتمويل من الجمعية العلمية AECENAR

وتهدف الحملة الى تنظيف الحي والبدأ بعملية فرز النفايات وتنظيف الشوارع واستصلاحها

وقد تم توظيف عامل لتنظيف الحي بمعاش ثابت (100$) شهريا.

وبلغت تكلفة الاصلاح والتنظيف (1350$) .

# توليد الطاقة

## انتاج الغاز الحيوي عبر تخمير النفايات

### تعريف

هي عملية تحلل المواد العضوية الرطبة من مصادر نباتية أو حيوانية بفعل الأحياء الدقيقة (ميكروبات) في غياب الأكسجين .

ينتج عن هذه العملية خليط غازي يسمى البيوغاز أهم مكوناته غازي الميثان (CH4) وثاني أكسيد الكربون (CO2) وتتراوح نسبة وجودهما في الخليط بين 50-75 % بالتوالي , بالإضافة إلى مخلفات مستقرة نسبياً تعرف بسماد البيوغاز وهي تحتوي على جميع العناصر الغذائية للمادة العضوية المخمرة.

الأبحاث العديدة التي تناولت النواحي الكيميائية والبيولوجية لعملية التخمر اللاهوائي وكذلك الدراسات الإقتصادية والإجتماعية المختلفة حولت النظر لهذه العملية من مجرد تقنية لإنتاج البيوغاز إلى نظام متعدد الأغراض والأهداف.

### المواقع المرشحة لوضع الهاضم اللاهوائي

1. Beit Haouch

https://maps.app.goo.gl/dvcpnxiZiq7D41gF7

2.Kfarhabo

https://goo.gl/maps/9B2qDbkLrjWhwVii9

3. Bousit

https://goo.gl/maps/CzvHt7RYwq7F6xsNA

4. Azki

https://goo.gl/maps/7BoojPJ2BfHst7es7

المواقع المقترحة لوضع الهاضم اللاهوائي

### مشروع الغاز الحيوي في بيت الحوش

تثوم الجمعية العلمية AECENAR  بالاشراف على تنفيذ مشروع الغاز الحيوي في بيت الحوش بالتعاون مع الاستاذ عبدالرزاق المرعبي صاحب الارض .

### مشروع الغاز الحيوي في بلدية عاصون – الضنية

مكب النفايات في بلدية عاصون/الضنية

إنتاج الغاز الحيوي من النفايات المنزلية لبلدة عاصون عبر إستخدام نظام الهضم الهوائي

بلدة عاصون قرية جبلية ذات موقع إستراتيجي، تقع على إرتفاع ٩٥٠ متر عن سطح البحر، تعتبر مقصد للعائلات وخصوصاً الساكنة في المدن نظراً لمناظرها الطبيعية الخلابة وأجوائها الرائعة. تعاني هذه البلدة مثل أغلب بلدات لبنان من وجود مكب عشوائي على أطرافها (الصورة في الأسفل)، حيث يتعرَّض أحياناً للحرق بأيادي العابثين.

تهدف جمعية التنمية المستدامة لعاصون بالشراكة مع  شركة طاقة الشمال NLAP لإيجاد حل علمي جذري لهذة المشكلة المتأصلة عبر إعتماد آلية إنتاج الغاز الحيوي من النفايات العضوية المنزلية لأهالي بلدة عاصون، والتي غالباً ما تمثل نسبة كبيرة من النفايات المنزلية، وهي المسؤولة المباشرة عن إنبعاث الروائح الكريهة.

تقوم هذه الإستراتيجية على مبدأ التخمير اللاهوائي داخل مستوعبات مخصصة لذلك (الصورة في الأسفل)، مجهزة بدرجة حرارة ملائمة وخلط متجانس مناسب. خلال هذه العملية يتم تحويل هذه النفايات إلى غاز حيوي يستخدم كوقود لإنتاج الطاقة عبر مولد معد خصيصاً لذلك، فيما تذهب البقايا لتستعمل كأسمدة عضوية طبيعية شديدة الفعالية.

تجدر الإشارة أنَّ عملية التخمير اللاهوائي للنفايات المنزلية العضوية آمنة جداً، تخدم البيئة وتحقق أهداف التنمية المستدامة عبر تحويل النفايات العضوية من أزمة حقيقية (مكبات عشوائية مؤذية للعين والأنف والصحة) إلى قيمة مضافة (طاقة كهربائية، أسمدة عضوية).

بالخلاصة يهدف هذا المشروع إلى :

إنتاج ما يقارب من ٦ متر مكعب يومياً من الوقود الحيوي عبر تحويل النفايات العضوية لسكان بلدة عاصون، المقدرة يومياً بحوالي ٤ طن.

إستعمال هذا الوقود الحيوي المنتج يُوفِّر غاز الميثان الصالح لعدة استعمالات ،  بينما الناتج المتبقي من عملية التخمير اللاهوائي للنفايات العضوية، يخضع لعملية تعقيم وتوضيب ليكون جاهز للإستعمال كسماد عضوي طبيعي لخلق فرص عمل جديدة للشباب.

مكب النفايات في بلدية عاصون

مع الدكتور اويش عبدالقادر مدير جمعية التنمية المستدامة في عاصون

رخصة وضع الهاضم اللاهوائي في بلدية عاصون بالتعاون مع جمعية التنمية المستدامة لعاصون

# ملف التغذية

### يجب ان  يتم تنفيذ  سلسلة إنتاج الغذاء لتوفير غذاء آمن للمستهلك بقدر اإلمكان، بمجرد استعمال تحليل مصادر الخطر يجب تحديد نقاط التحكم الحرجة على أن يكون التدخل مبنياً على أسس علمية بدءاً من االنتاج األلى وأثناء التصنيع والتوزيع وحتى االستهالك مع مالحظة أن تشمل خطة الهسب جمسع مصادر الخطر الطبيعية والكيميائية والبيولوجية التي تؤثر على صحة المجتمع ويساهم تحليتحليل المخاطر والهسب معاًل المخاطر والهسب في سالمة الغذاء، حيث يجب أن تشمل خطة الهسب كل جزء من الصناعة وقد أصبحت مصادر الخطر الطبيعية والكيميائية والبيولوجية لمعظم منتجات االغذية معروفة ولذلك يجب وضع كشاف المعادن وإجراء اختبارات بقايا الكيماويات.. واختبارات البكتيريا المرضية

# تحليل المخاطر ونقاط (HACCP)التحكم :الحرجة

## دواعي استخدام نظام تحليل المخاطر (HACCP):

- عدم فعالية الطرق التقليدية في الحد من التسمم الغذائي .

- التمشي مع نظام التجارة العالمي الجديد.

- اشتراط بعض الدول تطبيق هذا النظام على المنتجات الموردة لها.

- الرغبة في اشراك االقطاع الخاص في عملية الرقابة

مزايا نظام تحليل المخاطر HACCP)):

- يؤدي إلى جعل المنشأة معنية بالرقابة الغذائية (الرقابة الذاتية) وهذا أيضاً يقلل من عدد زيارات التفتيش وعدد المفتشين من الجهات الرقابية.

- يؤدي إلى جعل متداولي الغذاء أكثر تفهما لسلامة الغذاء وبالتالي ضمان فاعليتهم في إنتاج غذاء مأمون.

- نظراً لطبيعة نظام الهاسب، فيجب توافر حد أدنى من التأهيل في من يكون معنياً بتطبيق نظام الهاسب، وعليه فإن أية منشأة جادة في تطبيقه سوف يكون لزاماً عليها تأهيل العاملين.

- يسهل مهمة التفتيش بالنسبة للجهات الرقابية.

- توثيق كل ما يمس سلامة الغذاء بشكل مكتوب أو بأي طريقة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة .

- اعتماده على متطلبات Prerequisites يجب أن تكون مكتوبة ومفصلة.

- يمكن تصنيف المنشآت بسهولة وفقا لمستواها الصحي.

- يقلل من فرص سحب المنتج من السوق Product Recall حيث أنه نظام وقائي يعمل على الحد من الأخطار الممكنة المرتبطة بالغذاء.

- يفتح المجال أمام الشركات للتصدير للأسواق العالمية.

- يزيد من ثقة المستهلك في المنتج

القواعد السبع لنظام تحليل المخاطر (HACCP):

- لأولى: إجراء تحليل للمخاطر Hazard analysis

- القاعدة الثانية: تحديد نقاط التحكم الحرجة Critical control points

- القاعدة الثالثة: تعيين الحدود الحرجة Critical limits

- القاعدة الخامسة: استحداث إجراءات تصحيحية Corrective actions

- القاعدة السادسة: استحداث نظام للتدقيق Verification

- القاعدة السابعة: استحداث نظام للتوثيق Documentation

### لقاعدة الأولى

إجراء تحليل للمخاطر Hazard analysis.

تهدف هذه القاعدة إلى تحديد المخاطر التي يحتمل أن تحدث بنسبة احتمالية معقولة إذا لم تتم السيطرة عليها، وهذا يستلزم تحديد الخطوات التصنيعية التي يمر بها الغذاء من البداية حتى النهاية والمتابعة.

### القاعدة الثانية

تحديد نقاط التحكم الحرجة Critical control points

هذه القاعدة تستلزم تحديد الخطوات التصنيعية التي يمكن عندها السيطرة على المخاطر التي تم تحديدها في القاعدة الأولى بمنعها Prevention أو بالتخلص منها نهائيا Elimination أو بالتقليل منها إلى مستوى مقبول.القاعدة الثالثة

وضع الحدود الحرجة Critical limits

بعد تحديد CCP، من الأهمية بمكان التأكد من أن هذه النقاط تحت السيطرة، وهذا يتم بتحديد منطقة الأمان Safety boundaries، ويستعان بالمواصفات التي تضعها الجهات التشريعية ونتائج الأبحاث لوضع هذه الحدود.

### القاعدة الرابعة

استحداث طرق للرصد Procedures to monitor

بعد تحديد نقاط التحكم الحرجة ووضع ما يعرف بالحدود الحرجة، يجب أن يتم تتبع هذه النقاط للتأكد من أن هذه النقاط تحت السيطرة وضمن حدود الأمان .

### القاعدة الخامسة

استحداث إجراءات تصحيحية Corrective actions

وهو ما يتم فعله عند خروج إحدى النقاط الحرجة عن «نطـاق الأمان»وهذه القاعـدة تستلـزم وضع خطة مسبقة لمواجهة فقدان السيطرة على إحدى الخطوات التصنيعية الحرجة، للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمستهلك.مع وجوود امكانية للتحسسين المستمر بتوثيق كل المشاكل التي لم ترد سابقا في الخطط الموضوعة سلفا

### القاعدة السادسة

استحداث نظام للتدقيق Verification.

تهدف هذه القاعدة إلى ضمان صلاحية النظام ولعمل التحوير اللازم وإدخال بعض التحسينات إذا لزم الأمر، وهذا يستلزم القيام بما يلي:

الملاحظة الدورية. معايرة المعدات وأجهزة القياس؛ كالمجس الحراري ومقياس درجة الحموضة (pH). مراجعة السجلات والقرارات المتخذة. يمكن أن يتم التدقيق من قبل المؤسسة نفسها أو بواسطة جهة أخرى كالجهات الرقابية الرسمية، أو من القطاع الخاص.

### القاعدة السابعة

استحداث نظام للتوثيق Documentation.

يستلزم التدقيق الرجوع إلى السجلات لتقييم النظام وعليه فإن نظام الحاسب يتطلب توثيقا بشكل مكتوب أو بأي طريقة أخرى يمكن الرجوع إليها ويجب أن تكون السجلات بسيطة وسهلة لحث العمالة على القيام بها.

## لمراجع

- ^ MIL-STD-105 official record Archived 18 October 2004 at the Wayback Machine.

- ^ Jump up^ "International HACCP Alliance". Retrieved 12 October 2007

- ^ 1.   Jump up^ [[وصلة مكسورة] "FAO/WHO guidance to governments on the application of HACCP in small and/or less-developed food businesses"]. Retrieved 14 October 2007

ايزو 22000

هي معايير سلامة تم وضعها من المنظمة دولية للمعايير بالنسبة ل سلامة الغذاء .وهي مشتقة بشكل عام من ايزو 9000و احتوت على مبادئ تحليل المخاطر و نقاط تحكم و احتلت محله.

ن معايير ايزو 22000 الدولية تتطلب للاغذية نظام إدارة للامور التالية ك

- الاتصال التفاعلي

- إدارة النظام

- البرامج المطلوبة مسبقا

- مبادئ تحليلا المخاطر الحرجة

# ملف الزراعة

مشروع زراعة القمح

القمح :

- الجدوى الاقتصادية

- التجهيز لزراعة القمح

- زراعة القمح

- الحصاد

- تصريف الانتاج

- الجدوى الاقتصادية :

يعتبر القمح من اهم محاصيل الحبوب التي توفر الامن الغذائي ومن هنا كانت اهمية زراعة هذا النوع وتخزينه لتأمين الاكتفاء الذاتي.

- تامين امن غذائي ذاتي من انتاج حبوب القمح

- توفير مردود مالي لا باس به للمزارع

- توفير كمية لابأس بها من اعلاف الحيوانات

1 كلغ من القمح ينتج من 8 الى 12 كلغ قمح .

1 كلغ بذور القمح ينتج بين 10 و 15 كلغ تبن .

1كلغ قمح=20000 ل.ل =< 10 كلغ حب القمح * 20=200000ل.ل

1 كلغ تبن =7500ل.ل =< 10*7500=75000ل.ل

1كلغ حب=< 10كلغ قمح +10 كلغ تبن= 275000ل.ل

حصاد مسحة القمح 15 كلغ كلفته 10$

درس مسحة القمح 15 كلغ كلفته 7$

1 كلغ = 10 كلغ حب + 10 كلغ تبن  بتكلفه حصاد+درس =14 cent + 20000ل.ل سعر الكيلو

التكلفة النهائية =20000+5000=25000ل.ل

القيمة الصافية النهائية ل 1 كلغ قمح :

1 كلغ قمح ينتج 10 كلغ حب+ 10 كلغ تبن بكلفة 275000-25000=250000ل.ل

التجهيز لزراعة الارض :

- تامين البذور ، بذور القمح الصلب او القاسي: يزرع لاستخدامه في الماكولات وتحويله الى برغل او معكرونة .

بذر القمح الطري او اللين او ثمح الطحين، يزرع لانتاج الطحين

وفي النوعين السابقين  يوجد عدة انواع من البذور

بذور القمح الصلب: القمح الدولي- القمح البلدي- القمح السلمولي -القمح الجوري- والقمح البحري

بذور قمح الطحين او الطري: قمح 33/10 - القمح الاوكراني..

2- تجهيز الارض:

-تنظيف الارض من الاعشاب الضارة

-رش البذور

حراثة الارض

ويجب الانتباه الى كمية البذور نسبة لمساخة الارض المنوي زراعتهاز

3- زراعة القمح:

بعد تامين البذور وتجهيز الارض ياتي دور زراعة ورش البذور في الارض

-اولا يجب التاكد من صلاحية البذور

-التاكد من نوع البذور المنوي زراعتها (طري او قاس)

-اهم وقت لرزاعة البذور:

يعتبر شهر تشرين الاول افضل وقت لرزاعة بذور القمح ومن اللمكن زراعتها في شهر تشرين الثاني

والجدير بالذكر انه يجب انتظار سقوط اول الامطار لكي تصبح الارض جاهزة لرش البذور وبعدها ترش البذور قبل تساقط الامطار للمرة الثانية

وعند رش البذور يتوجب حراثة الارض وقلب التراب فوق البذور

4- كمية البذور بالنسبة للارض:

كل 800 متر مربع = 15 كلغ من البذور (مسحة من البذور)

ويمكن رش هذه الكمية (المسحة) لكل 1000 متر

# ملف الطرقات في محافظتي عكار ولبنان الشمالي

شبكة الطرقات في محافظتي عكار ولبنان الشمالي

شبكة طرقات اتحاد بلديات وسط القيطع

شبكة طرقات اتحاد بلديات وادي خالد

شبكة طرقات اتحاد بلديات سهل عكار

شبكة طرقات اتحاد بلديات القبيات

شبكة طرقات اتحاد بلديات الاسطوان

شبكة طرقات اتحاد بلديات الجومة

شبكة طرقات اتحاد بلديات جرد القيطع

شبكة طرقات اتحاد بلديات الدريب الغربي

شبكة طرقات اتحاد بلديات الدريب الاوسط

شبكة طرقات اتحاد بلديات الشفت

تكلفة تصليح شبكة الطرقات

# خرائط شمال لبنان

خريطة تمثل الضيع في محافظة لبنان الشمالي